ICS 45.120

DB

湖南省地方标准

DB   / XXXXX—XXXX

磁浮线路巡检车技术条件

Technical specification for maglev line inspection vehicle

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

ＸＸ   发布

目  次

前  言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　使用条件	3

4.1　环境条件	3

4.2　线路条件	3

5　车辆构成及主要技术规格	3

5.1　车辆型式	3

5.2　车辆构成	3

5.3　车辆主要技术规格	4

6　技术要求	4

6.1　基本要求	4

6.2　车体	4

6.3　走行系统	5

6.4　制动系统	5

6.5　电气系统	5

6.6　照明及安全设施	5

6.7　检测小车	6

6.8　检测系统	6

7　试验方法	6

7.1　结构检查	6

7.2　运行性能检查	7

7.3　目视检查	7

7.4　噪声检查	7

7.5　外观检查	7

7.6　车体检查	8

7.7　走行系统检查	8

7.8　制动系统检查	8

7.9　电气系统检查	8

7.10　照明及安全设施检查	8

7.11　检测系统检查	9

8　检验规则	9

8.1　型式检验	9

8.2　出厂检验	9

8.3　检验项目	9

8.4　合格判定	10

9　标志、包装、运输和贮存	10

9.1　标志	11

9.2　包装	11

9.3　运输与贮存	11

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省市场监督管理局提出。

本文件由湖南省新型城市轨道交通标准化技术委员会（HUN/TC36）归口。

本文件起草单位：中国铁建重工集团股份有限公司、长沙市轨道交通集团有限公司、湖南磁浮交通发展股份有限公司、湖南磁浮技术研究中心有限公司。

本文件主要起草人：

磁浮线路巡检车技术条件

- 范围

本文件规定了中低速磁浮线路巡检车的术语和定义、使用条件、车辆型式与构成、技术要求、试验方法、检验规则、整车标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于中低速磁浮线路巡检车的设计、制造、检验和验收。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2894　安全标志及其使用导则

GB/T 5111　声学　轨道机车车辆发射噪声测量

GB/T 13306　标牌

GB/T 16623－2008　压配式实心轮胎技术规范

GB/T 21563　铁路应用　机车车辆设备冲击和振动试验

GB/T 25336－2018　铁路大型养路机械检查与试验方法

GB/T 25343(所有部分)　铁路应用　轨道车辆及其零部件的焊接

GB/T 31466－2015　电动汽车高压系统电压等级

CJJ/T 262-2017　中低速磁浮交通设计规范

TB/T 2211　机车车辆悬挂装置钢制螺旋弹簧

TB/T 2843　机车车辆用橡胶弹性元件通用技术条件

TB/T 2879.3　铁路机车车辆　涂料及涂装  第3部分：金属和非金属材料表面处理技术条件

TB/T 2879.5　铁路机车车辆　涂料及涂装　第5部分：客车和牵引动力车的防护和涂装技术条件

TB/T 2879.6　铁路机车车辆　涂料及涂装  第6部分：涂装质量检查和验收规程

DBJ43/T 007-2017　湖南省中低速磁浮交通设计标准

- 术语和定义

DBJ43/T 007-2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

F型导轨　F type steel rail

一种承受磁浮车辆悬浮力、导向力及牵引力的基础构件，由F型钢和感应板组成。

与悬浮电磁铁两磁极板对应的F型钢内腿和F 型钢外腿分别称为F型导轨的内磁极和外磁极。内磁极和外磁极的两个端面称为磁极面。F型钢腹板下表面称为悬浮检测面。

[来源：DBJ43/T 007-2017，2.0.11]

接触轨　contact rail

设在轨道梁侧面，通过受流器向中低速磁浮列车供给电能的导电轨。

[来源：DBJ43/T 007-2017，2.0.17]

轨距　track gauge

轨道梁两侧“F”轨磁极面中心线之间的距离。

[来源：DBJ43/T 007-2017，2.0.13]

轨排　track panel

构成中低速磁浮线路的基本单元，具有支撑磁浮车辆、承受车辆的悬浮力、导向力、牵引力和制动力的功能。轨排由F型导轨、轨枕及紧固件等组成。可包括：

- 直线轨排，中线为直线的轨排；

- 圆曲线轨排，中线为圆曲线的轨排；

- 缓和曲线轨排，中线为缓和曲线的轨排。

- 轨排长度指轨排的中线长度。

- 轨排中线指轨排的两F型导轨对称中心线。

[来源：DBJ43/T 007-2017，2.0.13]

轨道几何参数　track geometry parameters

以F型导轨中心轴线为参考描述轨排几何形态的参数，包括轨距、水平、轨向、高低、轨缝、垂向错台、横向错台等。

轨向　alignment

F型导轨制动面沿轨道延长方向的横向凹凸不平顺。

高低　profile

F型导轨感应板面沿延长方向的垂向凹凸不平顺。

水平　crosslevel

同一横截面上左右F型导轨感应面相对于水平面的高度差，但不含曲线上按规定设置的超高值及超高顺坡量。

轨缝　seam of end face

两段轨道接缝处在行车方向上的缝隙宽度。

垂向错台　vertical F-track stage

两段F型导轨接缝处在竖直方向上的高度偏差。

横向错台　horizontal F-track stage

两段F型导轨接缝处在水平方向上的高度偏差。

检测重复性　repeatability of detection

对检测项目进行5次测量，其结果最大值与最小值之差。

导向装置　guiding device

位于走行系统中，通过导向轮、导向弹簧传递导向力的装置。

- 使用条件

  - 环境条件

    - 环境温度为－25 ℃～＋45 ℃。

    - 相对湿度日平均值≤98%，月平均值≤90%（25 ℃），有凝露发生。

    - 正常工作最大海拔高度为1500 m。

    - 车辆应能承受风、沙、雨、雪的侵袭及车辆清洗时清洗剂的作用。

    - 因各城市所处地区不同而存在气候条件的差异，用户与制造商可在合同中另外规定使用的环境条件。

  - 线路条件

    - 线路轨距为1860 mm或2000 mm。

    - 最小水平曲线半径为50 m。

    - 最小竖曲线半径为1000 m。

    - 最大坡度为70‰。

- 车辆构成及主要技术规格

  - 车辆型式

车辆型式分为：

- 巡检车主车：能搭载检测小车；

- 检测小车：具有对轨道进行检测的功能。

  - 车辆构成

    - 磁浮线路巡检车应由车体、走行系统、制动系统、电气系统、照明及安全设施、检测系统等构成。

    - 磁浮线路巡检车宜由一台巡检车主车与一台检测小车组成，检测小车可自带动力行走，也可由巡检车主车驱动行走。

  - 车辆主要技术规格

车辆主要技术规格宜符合表1 的规定。在项目中需要采用其他规格时，用户与供货商可在合同中另行规定。

- 车辆主要技术规格

| 序号 | 名称 | 1860 mm轨距 | 2000 mm轨距 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度(mm) | 4000～6000 | 4000～8000 |
| 2 | 宽度(mm) | 2500～2700 | ≤3000 |
| 3 | 最大高度a(mm) | 3500 | 3500 |
| 4 | 车内净高(mm) | ≥1800 | ≥1800 |
| 5 | 车门数量(对) | 前后各1，左右各1 | 前后各1，左右各1 |
| a从轨面至车顶。 |  |  |  |

- 技术要求

  - 基本要求

    - 满载轴重应不大于2.5 t。

    - 轨距为1860 mm，车辆限界应符合DBJ43/T 007－2017第5章的规定；轨距为2000 mm，车辆限界应符合CJJ/T 262－2017第5章的规定。

    - 整车尺寸应满足设计要求或订货方要求。

    - 最高运行速度应不小于25 km/h。

    - 最大续航里程应为40 km，如在具体项目中有条件选用更小的续航里程，可由用户与制造商双方协商确定。

    - 作业性能

- 6.1.6.1  应具有搭载人员及小型工具，完成线路日常巡视的功能。

- 6.1.6.2  应具有检测轨道几何参数的功能，包括对轨排的轨距、水平、轨向、高低、轨缝、垂向错台、横向错台进行检测的功能。

    - 车辆在最高速度自行走状态下，在车外距轨道中心7.5 m、距轨面高度1.5 m处，测得的连续等效噪声值应不大于73 dB（A）。

    - 车辆各种设备承受振动和冲击的能力应符合GB/T 21563的规定。

    - 车辆涂装前表面处理应符合TB/T 2879.3的规定。

    - 车辆防护和涂装要求应符合TB/T 2879.5的规定。

    - 整车各种安全标志应齐全，重要部件铭牌应齐全。

  - 车体

    - 车体系统应由底架、车身、扶手、脚蹬、裙板等部件组成。

    - 车体在其使用期限内能承受正常载荷的作用，在车体上承受相当于车辆整备状态的垂直载荷时，沿车钩中心水平位置施加满足工况要求的纵向载荷，纵向载荷宜取为整车重量乘以0.5倍重力加速度的值，其合成应力不应超过许用应力，不产生永久变形和断裂的能力应通过仿真计算分析。使用的许用应力值应取自用户与制造商均认可的国家或国际标准，

    - 车体焊接应符合GB/T 25343的要求。

    - 车体结构应保证密封性，不应漏雨渗水。

    - 车体应设有架车支座和吊车支座，车体架车和起吊时不发生永久变形。

    - 脚蹬板应防滑，脚蹬应牢固、可靠、安全、无松动。

    - 扶手应牢固、可靠、安全、无松动。

  - 走行系统

    - 走行系统由构架、轮对装置、驱动装置、导向装置、基础制动装置及缓冲减振装置等部件组成。

    - 走行系统应满足整车运行性能要求。

    - 新设计构架不产生永久变形和断裂的能力应通过仿真计算分析。在构架上承受相当于车辆整备状态的垂直载荷时，沿构架传力位置施加规定的载荷，其合成应力不应超过许用应力。使用的许用应力值应取自用户与制造商均认可的国家或国际标准。

    - 轮对装置的走行轮应采用压配式实心轮胎，轮胎的规格、尺寸、速度及负荷应满足设计要求，轮胎的物理性能应符合GB/T 16623－2008中4.2要求，轮胎的耐久性试验应满足设计要求。上述设计要求参数应取自用户与制造商均认可的国家或国际标准。

    - 驱动装置宜采用电机驱动。

    - 导向装置应具有导向、防倾覆和横向止挡功能，满足安全平稳通过最大轨缝、曲线地段的要求。

    - 导向装置的导向轮宜采用聚氨酯导向轮。

    - 安全轮与F型导轨间隙应不大于5 mm。

    - 轮对装置与构架间宜设置缓冲减振装置，橡胶弹性元件性能应符合TB/T 2843的规定，螺旋弹簧性能应符合TB/T 2211的规定。

    - 基础制动装置宜采用盘式制动，基础制动装置应能承受整车紧急制动时产生的最大制动载荷。

  - 制动系统

    - 制动系统应具有行车制动和驻车制动功能。

    - 行车制动应满足整车以25 km/h运行于平直道上时施加行车制动，制动距离应不大于30 m，且不擦伤车轮。

    - 驻车制动应保证整车在最大设计爬坡的坡道上可靠停驻，不产生溜逸。

    - 可采用摩擦式制动系统。

  - 电气系统

    - 电气系统应实现驱动控制、用电设备供电、完成各逻辑联锁等功能。

    - 宜采用污染少、寿命长的锂电池组为整车提供动力，应具有显示电池组状态的功能。

    - 操作台和控制箱的安装和布线应满足防尘和散热要求，电器元件、操作指示标识应清晰、明确，仪表、显示器、指示灯等指示应正确。

    - 应能对玻璃除霜、雨刮器、视频系统、空调及采暖系统等附属电器进行控制。

    - 蓄电池电压等级应符合GB/T 31466－2015中4.1的规定。

  - 照明及安全设施

    - 应配备前照灯、辅照灯、标志灯、顶灯等内外照明设备，以及警示灯、电笛、灭火器等安全设施。

    - 照明及报警设备应安装牢固，具有防雨、抗振功能，额定电压宜为DC24 V。

    - 前照灯应具有远近光功能，远光在距离前照灯50 m处的照度值应不低于0.3 lx。

    - 辅照灯用于近处照明，距离辅照灯10 m处的照度值应不低于30 1x。

    - 室内顶灯的光照度，在地板面上应不低于30 lx，在司机操纵台面上应不低于60 lx。

    - 电笛用于巡检车运行过程中报警，工作时应无杂音及电啸声。

    - 警示灯用于巡检车作业过程中信号提示。

    - 灭火器用于车辆灭火，宜选用手提储压式干粉灭火器。

  - 检测小车

    - 检测小车应具有机架、走行轮、导向轮。

    - 检测小车应具有测距传感器、光电开关、编码器、射频识别，可有工业相机、补光灯设备。

  - 检测系统

    - 检测系统应由检测小车上的几何参数测量系统、机器视觉检测系统以及巡检车主车上的视频监视系统等子系统构成。

    - 检测系统的功能

6.8.2.1  检测系统应具有检测轨道几何参数的功能，包含轨距、水平、轨向、高低、轨缝、垂向错台和横向错台。

6.8.2.2  检测系统应具有对接触轨支座拍照功能。

6.8.2.3  检测系统应具有里程定位功能。

6.8.2.4  检测系统应具有分析轨道锚固螺栓松动、缺失功能。

6.8.2.5  检测系统应具有巡视轨道线路、铝感应板、接触轨功能。

    - 检测项目及性能指标见表2。

- 检测项目及性能指标

| 序号 | 类型 | 项目 | 示值误差 | 检测重复性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 8 | 轨排 | 轨距 | ±0.3 mm | 0.5 mm |
|  |  | 水平 | ±1.5 mm | 0.5 mm |
|  |  | 轨向 | ±0.7 mm | 0.5 mm |
|  |  | 高低 | ±0.7 mm | 0.5 mm |
|  |  | 轨缝 | ±0.8 mm | 0.75 mm |
|  |  | 垂向错台/横向错台 | ±0.5 mm | 0.3 mm |
|  |  | 锚固螺栓松动、缺失 | - | 具备 |
| 9 | 接触轨 | 支座拍照 | - | 具备 |

- 试验方法

  - 结构检查

    - 称重检查

整车称重检查应按照GB/T 25336－2018中6.4的规定执行。

    - 限界检查

在平直线路上，以小于5 km/h速度通过磁浮列车车辆限界规。

    - 外形尺寸检查

整车静置在平直线路上，对整车长度、宽度、高度进行测量。

  - 运行性能检查

    - 最高运行速度

整车在磁浮线路上运行，最高运行速度达到设计要求。在进行单机运行试验的过程中，各传动、走行、制动系统及监视仪表应正常，司机室平稳性应符合设计要求。

    - 最小通过水平曲线半径

7.2.2.1  整车以设计要求的速度在磁浮线路上运行通过最小半径的水平曲线。

7.2.2.2  试验过程中检查被试车辆各部件的正常相对运动应不受到限制，各跨接电缆、电机连接线等应有合适的长度。

7.2.2.3  在动态试验过程中检查走行车轮端面与磁浮轨道感应板应有足够安全距离，该距离应大于等于10mm。

    - 最大爬坡检查

将车辆停于最大坡度线路上，启动车辆，车辆由坡道底部运行上坡。在测试路段采集车辆车速，爬坡中车速不断升高或趋于稳定通过测试路段，则爬坡成功并记录平均车速。平均车速应符合设计要求。检查电机、电池、车轮等部件的功能，各项功能应正常。

    - 最大续航里程

整车蓄电池充满电，在磁浮线路上单机运行，试验过程中关闭空调，每隔5 km记录蓄电池电量及运行里程，连续运行超过设计规定的最大续航里程后停止试验，在试验过程中蓄电池不应产生容量过低报警。

  - 目视检查

    - 目测检查设备的布置状态、动作状态、显示状态及技术文件。

    - 检查不拆解部件。

  - 噪声检查

在运行状态下，车外噪声按GB/T 5111规定的方法进行检查。

  - 外观检查

    - 检查表面涂装质量，应符合TB/T 2879.6的规定。

    - 检查机器上各种安全标志是否齐全有效，重要部件铭牌是否齐全，安全标志的图形式样应符合GB/T 2894的规定。

  - 车体检查

    - 淋雨试验检查

应按GB/T 25336－2018中6.9的规定执行。

    - 起吊性能检查

应按GB/T 25336－2018中6.8的规定执行。

  - 走行系统检查

    - 走行轮耐久性试验

应按GB/T 16623－2018中5.4的规定执行。

    - 安全轮与F型导轨间隙

整车于平直线路上，采用塞尺进行测量。

  - 制动系统检查

    - 制动距离

试验线路轨道应干燥，F型导轨表面无锈、油及油脂,被试车辆在最大载荷条件下以最高运行速度运行于平直道上时施加行车制动，目视检查车轮是否擦伤，测量制动距离。

    - 驻车制动

车辆在最大设计爬坡的坡道上停车，施加驻车制动，目视检查车辆，车辆不产生溜逸。

  - 电气系统检查

    - 用电设备供电检查

- 车辆正常供电时，检查各用电设备工作正常。

    - 驱动控制检查

车辆正常供电时，通过操作前或后操作台驱动相关按钮和手柄，能驱动电机启动、停止及调速，且最高车速不超过最高设计速度。

    - 逻辑联锁检查

前后操作台的驱动功能应能互锁。

    - 附属电气功能检查

车辆正常供电时，打开玻璃除霜、雨刮器、视频系统、空调及采暖系统等附属电器对应的按钮或开关，各部件工作正常。

  - 照明及安全设施检查

    - 前照灯、辅照灯

在无月亮的晴夜，用准确度不低于0.01级的弱光照度计，在距离前照灯50 m，测量距离轨道面垂直距离0 m、1.0 m、1.5 m处的照度值；在距离辅照灯10 m，测量轨道面垂直距离0 m、1.0 m处的照度值。

    - 顶灯

顶灯打开10 min后，将照度计放置在顶灯正下方地板面上，测量5点，取平均值；将照度计放置在

司机操纵台面上，测量5点，取平均值。

  - 检测系统检查

    - 视频系统

打开视频系统，通过监视观看视频画面，成像应清晰、流畅。

    - 静态测试

检测小车置于标准轨道上，测试轨道水平、轨距的示值误差和重复性，应能满足检测项目及性能指标表1的要求。

    - 动态测试

选取一段长度不小于100 m的轨道进行实际测量。在相同的条件下，巡检车以指定速度对轨道进行往返5次测量（计10次数据）。随机选取20个测量点（避开轨缝两侧1 m范围内的数据）、5个F型导轨伸缩接头点和10个轨枕点，对各检测项目进行测量，符合表1示值误差和重复性规定的结果合格率不少于90%。

- 检验规则

  - 型式检验

型式检验是对巡检车的主要参数、结构、性能是否符合设计要求所做的全面考核。属于下列情况之一时应进行型式检验：

- 有重大技术改进其性能有较大改变时；

- 停产三年又重新制造，有必要重新确认其性能时；

- 产品的结构、工艺或材料的改变可能影响到系统的某些性能时，应对部分或全部进行型式试验；

- 转厂后开始生产的巡检车；

- 生产五年后，有必要重新确认其性能时。

  - 出厂检验

    - 出厂检验是对每台出厂的巡检车为检验其结构性能是否与型式检验结果相符而做的试验。

    - 出厂检验应逐台进行，检验合格后方能出厂。

  - 检验项目

型式检验和出厂检验的项目、内容见表3。

- 型式检验和出厂检验的项目和内容

| 序号 | 类别 | 检验项目 | 技术要求 | 试验方法 | 型式检验（S） | 出厂检验（T） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 整车性能 | 称重检查 | 6.1.1 | 7.1.1 | S | T |
|  |  | 限界检查 | 6.1.2 | 7.1.2 | S | T |
|  |  | 整车外形尺寸检查 | 6.1.3 | 7.1.3 | S | T |
|  |  | 最高运行速度 | 6.1.4 | 7.2.1 | S |  |
|  |  | 最小通过水平曲线半径 | 4.2.2 | 7.2.2 | S |  |
|  |  | 最大爬坡 | 4.2.4 | 7.2.3 | S |  |
|  |  | 最大续航里程 | 6.1.5 | 7.2.4 | S |  |
|  |  | 作业性能 | 6.1.6 | 7.3、7.11 | S |  |
|  |  | 噪声检查 | 6.1.7 | 7.4 | S |  |
|  |  | 外观检查 | 6.1.8、6.1.9 | 7.5 | S | T |
| 11 12 | 车体 | 淋雨试验 | 6.2.4 | 7.6.1 | S | T |
|  |  | 起吊性能检查 | 6.2.5 | 7.6.2 | S |  |
| 13 14 15 | 走行系统 | 走行轮耐久性试验 | 6.3.4 | 7.7.1 | S |  |
|  |  | 导向装置 | 6.3.6 | 7.3 | S |  |
|  |  | 安全轮与F型导轨间隙 | 6.3.8 | 7.7.2 | S | T |
| 16 17 | 制动系统 | 制动距离 | 6.4.2 | 7.8.1 | S |  |
|  |  | 驻车制动 | 6.4.3 | 7.8.2 | S |  |
| 18 19 20 21 | 电气系统 | 功能试验 | 6.5.1 | 7.9.1、7.9.2、7.9.3 | S | T |
|  |  | 电池状态 | 6.5.2 | 7.3 | S | T |
|  |  | 操作台和控制箱 | 6.5.3 | 7.3 | S | T |
|  |  | 附属电气 | 6.5.4 | 7.9.4 | S | T |
| 22 23 | 照明及安全设施 | 前照灯、辅照灯 | 6.6.3、6.6.4 | 7.10.1 | S |  |
|  |  | 顶灯 | 6.6.5 | 7.10.2 | S |  |
| 24 | 检测小车 | 电气附件 | 6.7.2 | 7.3 | S |  |
| 25 26 27 28 29 30 31 32 | 检测系统 | 视频系统 | 6.8.2.5 | 7.11.1 | S | T |
|  |  | 轨距 | 6.8.3 | 7.11.2、7.11.3 | S | T |
|  |  | 水平 | 6.8.3 | 7.11.2、7.11.3 | S | T |
|  |  | 轨向/高低 | 6.8.3 | 7.11.3 | S |  |
|  |  | 轨缝 | 6.8.3 | 7.11.3 | S |  |
|  |  | 垂向错台/横向错台 | 6.8.3 | 7.11.3 | S |  |
|  |  | 锚固螺栓松动、缺失 | 6.8.3 | 7.11.3 | S |  |
|  |  | 接触轨支座 | 6.8.3 | 7.11.3 | S |  |

  - 合格判定

全部检验项目合格，判定为合格。

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志

    - 标牌应符合GB/T 13306的规定。

    - 整车应有永久性易读的信息标记，标记应包括以下内容：

- 制造商的名称和地址；

- 制造年份；

- 序列号或标识号；

- 整车质量；

- 适用轨距；

- 产品名称。

  - 包装

    - 产品整车出厂外露切削加工表面应做防腐、防锈处理。

    - 随车工具、备件、附件和随车文件用备件包装箱包装，且应有防雨防潮措施。

    - 随车文件应包括：

- 装箱单；

- 产品合格证；

- 使用说明书（操作手册和维护手册）；

- 零部件图册；

- 备件清单；

- 随车工具清单。

  - 运输与贮存

    - 运输时应有防雨、防损坏措施。

    - 长期停放时，应切断电源，锁闭司机室门、窗，放置于通风、防雨及有消防设施的场所，并按产品使用说明书的规定进行保养。

_________________________________