| ICS | 45.020 |
| --- | --- |
| CCS | Q 84 |

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

城市轨道交通全自动运行系统通用技术条件

General Technical Specification of Fully Automatic Operation System for Urban Rail Transit

20230714

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

`

目次

前言	III

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	5

4 缩略语	6

5 总体要求	6

5.1 系统特征	6

5.2 自动化等级	6

5.3 自动化区域设置	7

5.4 系统适应行车组织要求	7

5.5 安全设计原则	7

5.6 数据传输	7

5.7 运行级别	7

5.8 驾驶模式	7

6 系统组成	8

6.1 划分原则	8

6.2 系统架构	8

6.3 子系统组成	9

7 系统基本功能	10

7.1 基本功能列表	10

7.2 列车安全移动	12

7.3 控制列车加速或制动	13

7.4 操控列车	14

7.5 监控线路	18

7.6 监督乘客乘降	18

7.7 检测与处置紧急情况	20

7.8 管理列车服务	26

7.9 监控列车追踪	27

7.10 远程控制	27

8 系统性能	30

8.1 可靠性可用性可维护性	30

8.2 安全完整性	30

8.3 实时性	31

9 人机交互	31

9.1 控制中心人机交互	31

9.2 车站值班室人机交互和站台按钮设置	31

9.3 车载人机交互和按钮设置	32

9.4 车辆人机交互	32

9.5 车辆基地人机交互	32

10 接口	33

10.1 通则	33

10.2 信号子系统与车辆子系统的接口	33

10.3 信号子系统与综合监控子系统的接口	33

10.4 信号子系统与通信子系统的接口	33

10.5 信号子系统与站台屏蔽门子系统的接口	34

10.6 信号子系统与洗车机控制单元的接口	34

10.7 信号子系统与车辆基地车库门控制单元的接口	34

10.8 综合监控子系统与通信子系统的接口	34

10.9 综合监控子系统与站台屏蔽门子系统的接口	35

11 电源	35

12 电磁兼容防护	35

13 环境条件	35

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中华人民共和国住房和城乡建设部提出。

本文件由全国城市轨道交通标准化技术委员会（SAC/TC 290）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

城市轨道交通全自动运行系统通用技术条件

范围

本文件规定了城市轨道交通全自动运行系统的总体要求、系统组成、系统基本功能、系统性能、人机交互、接口、电源、电磁兼容防护、环境条件等内容。

本文件适用于城市轨道交通地铁、轻轨、单轨、自导向轨道、中低速磁浮、市域快速轨道系统。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7260 不间断电源设备

GB 8702 电磁环境控制限值

GB 9254 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法

GB 17625.1 电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16 A)

GB/T 17626.29 电磁兼容试验和测量技术直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

GB/T 12758 城市轨道交通信号系统通用技术条件

GB/T 20438.6 电气电子可编程电子安全相关系统的功能安全 第6部分：GB/T 20438.2和GB/T 20438.3的应用指南

GB/T 21562 轨道交通 可靠性、可用性、可维修性和安全性规范及示例

GB/T 21563 轨道交通机车车辆设备冲击和振动试验

GB/T 22239 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

GB/T 24338.2 轨道交通 电磁兼容 第2部分：整个轨道系统对外界的发射

GB/T 24338.3 轨道交通 电磁兼容 第3-1部分：机车车辆 列车和整车

GB/T 24338.4 轨道交通 电磁兼容 第3-2部分：机车车辆 设备

GB/T 24338.5 轨道交通 电磁兼容 第4部分：信号和通信设备的发射与抗扰度

GB/T 24339.1 轨道交通 通信、信号和处理系统 第1部分：封闭式传输系统中的安全相关通信

GB/T 24339.2 轨道交通 通信、信号和处理系统 第2部分：开放式传输系统中的安全相关通信

GB/T 25119 轨道交通 机车车辆电子装置

GB/T 32347.1 轨道交通 设备环境条件 第1部分：机车车辆设备

GB/T 32347.3 轨道交通 设备环境条件 第3部分：信号和通信设备

GB/T 50157 地铁设计标准

GB/T 50636 城市轨道交通综合监控系统工程技术标准

CJ/T 407 基于通信的列车自动控制系统技术要求

TB/T 1528.1 铁路信号电源系统设备 第1部分：通用要求

TB/T 1528.4 铁路信号电源系统设备 第4部分：高速铁路信号电源屏

TB/T 2993.1 铁路通信电源 第1部分：通信电源系统总技术要求

TB/T 2993.2 铁路通信电源 第2部分：通信用高频开关电源系统

TB/T 2993.3 铁路通信电源 第3部分：通信用不间断电源设备

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 列车自动监控 automatic train supervision

实现列车运行的自动监视、控制、调整和管理等技术的总称。

[来源：GB/T 50833―2012，8.3.10]

- 列车自动防护 automatic train protection

实现列车运行间隔、超速防护、进路安全和车门等自动控制以及其他与相关专业联动共同实现列车运行安全防护技术的总称。

[来源：GB/T 12758，有修改]

列车自动运行 automatic train operation

实现列车启动、速度调整、定点停车和车门等自动控制技术的总称。

[来源：GB/T 50833―2012，8.3.12]

- 联锁interlocking

道岔、区段、信号机按一定的规则和条件建立的相互关联、制约的关系。

- 全自动运行fully automatic operation

无司机或司乘人员干预下实现列车运行全过程的自动监督、操控及管理。

- 全自动运行系统 fully automatic operation system

由适用于全自动运行的信号、车辆、通信、综合监控、站台屏蔽门等与列车运行相关的子系统构成，通过子系统之间的有机联动实现列车无司机或司乘人员干预的全过程可靠稳定运行的系统。

- 全自动运行系统单元 unit for fully automatic operation system

系统中用于实现GOA3和GOA4级全自动运行功能的硬件模块、软件模块或集成模块。

- 列车运行自动化等级 grade of automation

根据运营工作人员和技术系统所承担的列车运行基本功能的责任划分确认的自动化等级。

- 行车间隔 running interval

根据运行图计划，在线路上任意一点，同向连续运行列车间的时间间隔。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

AM：列车自动驾驶模式(Automatic Train Operating Mode)

ATO：列车自动运行（Automatic Train Operation）

ATP：列车自动防护（Automatic Train Protection）

ATS：列车自动监控（Automatic Train Supervision）

CAM：蠕动模式（Creep Automatic Mode）

CBTC:基于通信的列车控制（Communication Based Train Control）

CCTV:闭路电视（Closed Circuit Television）

CI：计算机联锁（Computer Interlocking）

CM：受控人工驾驶模式（Coded Train Operating Mode）

DTO：有人值守的全自动运行（Driverless train operation）

EUM: 非限制人工驾驶模式（Emergency Unrestricted Train Operating Mode）

FAM：全自动运行驾驶模式（Fully Automatic Train Operating Mode）

FAO：全自动运行（Fully Automatic Operation）

GOA：自动化等级（Grade Of Automation）

IBP: 综合后备盘（Integrated backup panel）

MTBF：平均故障间隔时间（Mean Time Between Failure）

PA:公共广播（Public Address）

PIS：乘客信息系统（Passenger Information System）

RM：限制人工驾驶模式（Restricted Train Operating Mode）

RRM：远程限速运行模式（Remote Restricted Train Operating Mode）

SIL：安全完整性等级（Safety Integrity Level）

SPKS：人员防护开关（Staff Protection Key Switch）

UTO：无人值守的全自动运行（Unattended train operation）

总体要求

系统特征

列车应在全封闭的专用轨道上运行。

列车上可设置值守人员或无人值守。

应全过程监督列车运行状态、设备工作状态。

应实现全过程自动或远程操控列车运行。

应能通过各子系统协同、联动来处置设备故障及紧急情况。

自动化等级

列车运行自动化等级应达到GOA3级及以上。GOA3级FAO系统应实现DTO功能,GOA4级FAO系统应实现UTO功能。

系统应向下兼容GOA1级、GOA2级的功能。GOA1级应实现非自动列车运行的功能，GOA2级应实现半自动列车运行的功能。

同一列车应能以GOA1级、GOA2级、GOA3级、GOA4级不同自动化等级运行。

GOA1级、GOA2级、GOA3级、GOA4级的列车应能混合运行。

自动化区域设置

列车以GOA3及以上等级运行的正线、配线的相应区域应设置为自动化区域；列车以GOA3及以上等级运行的车辆基地相应区域宜设置为自动化区域。

列车由非自动化区域进入自动化区域，以及列车由自动化区域进入非动化区域，都应在自动化区域设置转换区。

车辆基地停车库、列检库、运用库和检修库自动化区域应划分为多个防护分区，每个防护分区应对应设置SPKS。

车辆基地停车库、列检库、运用库、检修库、正线站台、正线停车线可设置唤醒休眠区域。唤醒休眠区域应设置用于唤醒休眠列车初始位置校核的设备。

行车组织方式

应适应不同性能、不同编组的列车单方向、双方向运行。

应适应不同性能、不同编组的列车共线运行。

安全设计原则

涉及行车安全的设备应满足“故障－安全”原则。

系统应遵循故障导向安全运行原则，应具备故障恢复能力。

数据传输

应采用连续车地双向数据通信技术。

应实现基于IP协议的透明传输，并应实时记录通信状态。

当系统进行安全相关信息交换时，信息的真实性、完整性、及时性和顺序应满足GB/T 24339.1和GB/T 24339.2的要求。

应制定安全防护策略，同时应具备多种方式和层次的访问控制安全机制，且应满足信息安全防护等级的要求。

运行级别

系统应具备连续通信的列车控制级别和联锁级。

连续通信的列车控制级别应为系统的主用级别，联锁级应为系统的降级级别。

驾驶模式

系统应具备的驾驶模式包括FAM、AM、CM、RM和EUM模式，其中，FAM模式应为系统的主用模式；系统宜具备的驾驶模式包括CAM、RRM； AM、CM、RM、CAM、RRM模式应为系统降级运行模式。

在FAM模式下，应实现在自动化区域内，在系统防护下无司乘人员干预的列车全自动运行。

在CAM模式下，应实现在自动化区域内，经人工远程操作确认后，在系统防护下无司乘人员干预的列车全自动限速运行。

在RRM模式下，应实现在自动化区域内，经人工远程操作确认后，列车在系统防护下按规定限制速度在移动授权范围内运行。

系统组成

划分原则

按设备部署位置划分，系统应由中心设备、车站和轨旁设备、车辆基地设备和列车设备组成。

按设备所属专业划分，系统应由FAO信号子系统、FAO车辆子系统、FAO通信子系统、FAO综合监控子系统、FAO站台屏蔽门子系统组成。

系统架构

系统架构图

- 全自动运行系统的系统架构应符合图1的规定。

图1 系统架构

中心设备

列车远程监控单元、乘客服务监控单元应采用冗余结构。

中心电力监控单元、中心环境监控单元应采用冗余结构。

中心CCTV控制单元、中心语音/PA控制单元、中心PIS控制单元、中心火灾监控单元可不采用冗余结构。

系统可设置备用控制中心。

当设置备用控制中心时，主用控制中心与备用控制中心的中心ATS、列车远程监控单元、中心电力/环境/火灾监控单元宜互为热备冗余。

当设置备用控制中心时，主用控制中心与备用控制中心的乘客服务监控单元、中心CCTV控制单元、中心语音/PA控制单元、中心PIS控制单元宜互为热备冗余。

中心数据通信单元应采用冗余结构。

车站和轨旁设备

地面ATP应采用二乘二取二或三取二安全冗余结构，二乘二取二或三取二安全冗余结构应满足GB/T 20438.6的要求。

站台屏蔽门控制单元、间隙探测控制单元宜采用冗余结构。

车站电力监控单元、环境监控单元应采用冗余结构。

车站PA/语音控制单元、PIS控制单元、CCTV控制单元、火灾监控单元可不采用冗余结构。

车站和轨旁数据通信单元应采用冗余结构。

车辆基地设备

车辆基地车库门宜包括停车库库门、列检库库门、运用库库门和检修库库门，车辆基地宜设置车库门。

车辆基地自动化区域车库门及洗车库门宜设置为自动车库门，并应纳入系统监控范围。自动车库门应具有故障旁路功能。

车辆基地电力监控单元应采用冗余结构。

车辆基地可设置环境监控单元。当设置车辆基地环境监控单元时，车辆基地环境监控单元应采用冗余结构。

车辆基地语音/PA控制单元、车辆基地CCTV控制单元、车辆基地火灾监控单元可不采用冗余结构。

车辆基地数据通信单元应采用冗余结构。

列车设备

车载ATP应采用二乘二取二或三取二安全冗余结构，二乘二取二或三取二安全冗余结构应满足GB/T 20438.6的要求。

车载ATO、车载休眠唤醒单元应采用冗余结构。

牵引控制单元、制动控制单元、车辆网络监视单元应采用冗余结构。

客室门控制单元宜采用冗余结构。

当设置逃生门控制单元时，逃生门控制单元宜采用冗余结构。

空调控制单元、烟火控制单元、照明控制单元宜采用冗余结构。

分别设置于车辆前后两端的语音/PA控制单元、车辆CCTV控制单元、车辆PIS控制单元宜实现冗余。

列车数据通信单元应采用冗余结构。

子系统组成

FAO信号子系统应包含中心ATS、列车远程监控单元、车站ATS、车站CI、车站地面ATP、车站人员防护控制单元、车辆基地ATS、车辆基地CI、车辆基地地面ATP、车辆基地人员防护控制单元、车载ATP、车载ATO、车载运行监控单元、车载休眠唤醒单元。

FAO车辆子系统应包含车辆网络控制单元、牵引控制单元、制动控制单元、客室门控制单元、空调控制单元、烟火控制单元、照明控制单元、车辆网络监视单元、轮轨监测单元、弓网监测单元、走行部检测单元、障碍物及脱轨监测单元以及蓄电池监测控制单元；其中轮轨监测单元、弓网监测单元、走行部检测单元可只在指定列车上配置；当设置逃生门控制单元时，逃生门控制单元应纳入FAO车辆子系统。门终端应包含客室门、列车紧急停车开关和客室门紧急解锁装置，客室门的关闭和锁闭状态应独立采集，当设置逃生门时，逃生门应纳入门终端；广播/语音终端应包含紧急呼叫按钮和紧急对讲装置。

FAO通信子系统应包含数据通信单元、中心语音/PA控制单元、中心PIS控制单元、中心CCTV控制单元、车站语音/PA控制单元、车站PIS控制单元、车站CCTV控制单元、车辆基地语音/PA控制单元、车辆基地CCTV控制单元、车辆语音/PA控制单元、车辆PIS控制单元、车辆CCTV控制单元。

FAO综合监控子系统应包含中心电力/环境/火灾监控单元、乘客服务监控单元、车站环境监控单元、车站电力监控单元、车站火灾监控单元、车辆基地电力监控单元、车辆基地火灾监控单元。若车辆基地设置了环境监控单元，应纳入车辆基地FAO综合监控子系统。

FAO站台屏蔽门子系统应包含站台屏蔽门控制单元、间隙探测控制单元。

设置了备用控制中心的系统，主用控制中心和备用控制中心的信号子系统、综合监控子系统、通信子系统中的中心CCTV控制单元、中心PA/语音控制单元、中心PIS控制单元宜实现互为热备冗余。

系统基本功能

基本功能列表

全自动运行系统基本功能及其对应的自动化分级宜符合表1的规定。

基本功能及其对应的自动化分级

| 基本功能 |  | 自动化等级 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | GOA3 | GOA4 |
| 列车安全移动 | 安全进路 | 系统 | 系统 |
|  | 授权列车移动 | 系统 | 系统 |
|  | 列车安全间隔 | 系统 | 系统 |
|  | 列车速度防护 | 系统 | 系统 |
| 驾驶列车 | 控制加速或制动 | 系统 | 系统 |
| 操控列车 | 唤醒 | 人工或系统 | 系统 |
|  | 休眠 | 人工或系统 | 系统 |
|  | 驾驶模式管理 | 系统 | 系统 |
|  | 进站停车 | 系统 | 系统 |
|  | 自动折返 | 系统 | 系统 |
|  | 车辆基地内自动转线 | 系统 | 系统 |
|  | 管理列车洗车 | 系统 | 系统 |
|  | 列车检修状态管理 | 人工 | 人工 |
|  | 清扫状态管理 | 人工 | 人工 |
|  | 紧急制动与缓解 | 人工或系统 | 系统 |
|  | 灵活编组的联挂与解编 | 系统 | 系统 |
| 监控线路 | 防止列车与障碍物相撞 | 系统 | 系统 |
|  | 自动区域人员防护 | 系统 | 系统 |
| 监督乘客乘降 | 允许发车 | 系统 | 系统 |
|  | 客室门和站台屏蔽门联动 | 系统 | 系统 |
|  | 再关客室门和站台屏蔽门 | 人工或系统 | 系统 |
|  | 清客状态管理 | 人工或系统 | 人工或系统 |
| 检测与处置紧急情况 | 区间阻塞处置 | 系统 | 系统 |
|  | 站台紧急关闭按钮激活处置 | 系统 | 系统 |
|  | 客室门对位隔离站台屏蔽门 | 系统 | 系统 |
|  | 站台屏蔽门对位隔离客室门 | 系统 | 系统 |
|  | 站台屏蔽门状态丢失处置 | 系统 | 系统 |
|  | 客室门状态丢失处置 | 人工或系统 | 系统 |
|  | 车辆制动系统故障处置 | 人工或系统 | 系统 |
|  | 乘客紧急呼叫激活处置 | 人工或系统 | 系统 |
|  | 列车紧急停车开关激活处置 | 人工或系统 | 系统 |
|  | 客室门紧急解锁装置激活处置 | 系统 | 系统 |
|  | 车辆内部火灾监控及处置 | 人工或系统 | 系统 |
|  | 车站乘客乘降区火灾监控及处置 | 系统 | 系统 |
|  | 区间火灾监控及处置 | 系统 | 系统 |
|  | 区间水患监控及处置 | 系统 | 系统 |
|  | 牵引失电处置 | 系统 | 系统 |
|  | 脱轨检测及处置 | 系统 | 系统 |
|  | 区间疏散处置 | 人工或系统 | 人工或系统 |
|  | 故障列车救援 | 人工或系统 | 人工或系统 |
| 管理列车 | 计划自动匹配 | 系统 | 系统 |
|  | 管理列车车次 | 系统 | 系统 |
|  | 自动排列进路 | 系统 | 系统 |
|  | 列车运行调整 | 系统 | 系统 |
| 监督运营 | 监控列车追踪 | 系统 | 系统 |
| 远程控制 | 早间上电 | 系统 | 系统 |
|  | 远程限制运行模式 | 人工或系统 | 系统 |
|  | 蠕动模式 | 人工或系统 | 系统 |
|  | 雨雪模式 | 人工或系统 | 系统 |
|  | 远程紧急制动及缓解 | 人工或系统 | 系统 |
|  | 列车状态远程监控 | 系统 | 系统 |
|  | 列车工况管理 | 系统 | 系统 |
| 注1：“系统”表示由系统自动实现的功能；“人工”表示需要运营工作人员负责完成的功能。 注2：“或”表示系统具备两种处理方式，具体处理方式可选。 |  |  |  |

列车安全移动

安全进路

系统应能实现自动或人工方式排列进路。

系统应基于进路起点及终点为待排列的进路确定进路要素，进路要素应包括进路侧冲防护区段和保护区段，并应检查所有已确定进路要素的可用性。当所排列进路的所有要素均已在规定位置时，系统应锁闭该进路的所有进路要素。

系统应监控已确定的进路要素是否确实处于规定位置。

系统应具备解锁进路和进路要素的功能。

系统实现安全进路功能的单元应包括中心ATS、车站ATS、车辆基地ATS、CI、数据通信单元。

授权列车移动

系统应能为列车确定移动授权限制点，并授权列车移动。移动授权限制点应根据安全进路限制点、列车安全间隔限制点、线路限制点、道岔限制点、激活的防护区域等条件进行确定。

对于运行在连续通信控制级别的列车，地面ATP应根据安全进路限制点、列车安全间隔限制点、线路限制点等最严格限制条件，确定列车的移动授权终点。

对于运行在连续通信控制级别的列车，在安全进路丢失的情况下，地面ATP应能将移动授权终点回撤至新的安全进路限制点。

对于运行在连续通信控制级别的列车，当接收到的移动授权超过时效时，应立即停车。

对于运行在联锁控制级别的列车，系统可通过地面信号授权列车移动。

系统实现授权列车移动功能的单元应包括地面ATP、CI、车载ATP、数据通信单元。

列车安全间隔

系统应为管辖范围内的所有列车提供安全的列车间隔。

当列车运行在连续通信控制级别时，车载ATP应能主动确定列车位置和列车实际运行方向，并报告给地面ATP和中心ATS。其中，列车测速分辨率应小于或等于2km/h；列车测速误差应小于或等于2km/h；列车测距最大测量误差应小于或等于2%。

当列车运行在联锁控制级别时，系统应能确定列车位置和列车实际运行方向，并设置对应的防护区。

车载ATP应防护列车在最大坡道及任何负载情况的退行或后溜对列车造成的影响。其中，退行防护判断条件应至少满足下列一项：

- a) 退行距离大于或等于0.5m～5m中的一个值；

- b) 退行时列车运行速度大于或等于5km/h。

车载ATP应能确定列车安全制动模型，安全制动模型应至少包括下列因素：

- 前行列车位置的不确定性；

本车跟踪位置的不确定性；

列车长度；

列车配置；

测速误差；

车载设备响应时间；

列车最大加速度；

最不利条件下的列车制动率；

线路坡度；

移动授权限制点。

运行在连续通信控制级别的列车间隔距离不应小于后行列车安全制动距离，并应预留一定的安全裕量。

系统应防止防护区外的列车进入防护区。

系统实现列车安全间隔功能的单元应包括中心ATS、地面ATP、CI、车载ATP、数据通信单元。

列车速度防护

列车实际运行速度不应超过最严格限制速度，系统应根据限制速度计算ATP单元速度防护曲线，应实时监督列车运行。

限制速度应按下列因素中最严格的限制条件确定：

- 线路限制速度；

线路临时限制速度；

列车限制速度；

与驾驶模式相关的限制速度；

当列车前端进入限制速度区段时，列车速度应低于该区段的限制速度；

当列车车尾未驶出限制速度区段时，列车速度应低于该区段的限制速度；

列车应在移动授权终点前安全停车。

当测定的列车速度超过ATP单元曲线时，车载ATP应立即实施紧急制动，同时，列车紧急制动状态应在中心ATS上表示并报警。

系统实现列车速度防护功能的单元应包括中心ATS、车载ATP、数据通信单元。

驾驶列车

车载ATO应基于最严格限制速度确定列车参考速度模式曲线，且应包括下列因素：

a)	停车点；

b)	其他速度限制；

c)	最高列车速度；

d)	驾驶模式；

e)	时刻表、行车间隔；

f)	与限制速度区段和列车长度相关的提速点；

g)	列车加速性能；

h)	列车制动性能；

i)	纵向冲击率；

j)	列车运行调整和节能；

k)	系统响应时间。

车载ATO应根据参考速度模式曲线和列车运行状态计算列车速度命令，并下发至列车牵引控制单元或制动控制单元，其中车载ATO计算列车速度命令最大变化率应匹配列车牵引控制单元和制动控制单元的性能。

系统实现驾驶列车功能的单元应包括中心ATS、车载ATP、车载ATO、车辆网络控制单元、牵引控制单元、制动控制单元、数据通信单元。

操控列车

唤醒

系统应能按计划或人工命令在指定地点控制列车自动从待机状态转为启动状态，并应对车辆及列车相关设备进行自检。

系统应能自动/人工远程唤醒列车及人工本地唤醒列车。

列车被成功唤醒后，车载ATP应进行列车位置初始化。

当远程唤醒列车时，系统应自动实现列车低压上电、列车自检、列车静态测试，可进行列车动态测试，其中列车自检应包括FAO车辆和列车子系统的各单元上电自检。静态测试应包括中高压上电测试、照明系统测试、空调系统测试、制动测试、车门测试、广播测试、空压机供风测试；动态测试应包括牵引及制动指令测试。

当人工本地唤醒列车时，系统应自动实现低压上电、列车自检，可实现静态测试、牵引及制动指令测试。

若车载ATP/ATO自检失败，则不应继续进行系统静态测试及动态测试。若车辆子系统各单元自检失败，宜继续进行静态测试，不应进行系统动态测试。

车载ATP/ATO判断唤醒成功的条件应包括：

- 车载ATP/ATO自检成功；

车辆各单元自检成功；

静态测试成功；

若进行动态测试，动态测试成功。

列车远程监控单元应实时监控唤醒过程中列车状态，并应显示唤醒结果。

系统实现唤醒功能的单元应包括中心ATS、列车远程监控单元、车载ATP、车载ATO、休眠唤醒单元、车辆网络控制单元、牵引控制单元、制动控制单元、客室门控制单元、空调控制单元、照明控制单元、车辆语音/PA控制单元、数据通信单元。

匹配中运能城市轨道交通的全自动运行系统在车辆基地可不设置唤醒功能。

休眠

系统应按计划或人工命令在指定地点控制列车自动从启动状态转为休眠状态。

系统应能实现自动/人工远程休眠及人工本地休眠。

当列车远程休眠时，系统应自动完成休眠状态检查及确认、列车高压断电及低压断电。

当列车本地休眠时，系统应自动完成低压断电。

当列车远程休眠时，系统应对休眠的条件进行检查，确认列车未处于检修状态及蓄电池欠压状态。

中心列车远程监控单元应实时监控休眠过程中的列车状态，并应显示休眠结果。

系统实现休眠功能的单元应包括中心ATS、列车远程监控单元、车载ATP、车载ATO、休眠唤醒单元、车辆网络控制单元、牵引控制单元。

匹配中运能城市轨道交通的全自动运行系统在车辆基地可不设置休眠功能。

驾驶模式管理

系统应管理正常运行和降级运行的驾驶模式，包括驾驶模式的进入和退出，以及驾驶模式之间的转换。

在连续通信的列车控制级别下，当列车驾驶模式由FAM模式降级为AM模式、CAM模式、CM模式时，应停车转换；当列车驾驶模式由AM模式、CM模式升级为FAM模式时，应停车转换。当不满足转换条件时，应在中心ATS和车载运行监控单元处提示报警。

驾驶模式转换应予记录，并应将转换结果显示在车载运行监控单元和中心ATS单元。

当列车车体外配置有全自动运行模式指示灯时，车载ATP应能提供激活该模式指示灯的信息。

系统实现驾驶模式管理功能的单元应包括中心ATS、车载ATP、车载ATO、车载运行监控单元、数据通信单元。

进站停车

车载ATO应能根据列车在进站前的规定位置向车辆网络控制单元发送命令，自动触发车辆语音/PA控制单元。

车载ATO应自动控制列车在站内精确停车，列车在车站的停车精度应满足：精度范围在0.3m的概率大于或等于99.99%且精度范围在0.5m的概率大于或等于99.9998%。列车停车后，车载ATO应持续输出保持制动命令。

车辆外部若有授权车辆移动指示灯，车载ATP应控制授权车辆移动指示灯亮灯。

车载ATP应实时监督并防护列车跳跃过程，当列车跳跃速度或跳跃次数超过规定的允许值时，应施加紧急制动；规定的跳跃允许值中，列车跳跃速度最大值可为5km/h，列车跳跃次数最大值可为3次。

列车进站停车后，当车载ATP/ATO判断列车位置超过最大精确停车范围且未超过允许值时，应自动识别跳跃方向，并与地面ATP确认跳跃区域安全后，控制列车进行自动跳跃对标；停车范围允许值宜为5m

列车进站停车后，当车载ATP/ATO判断列车位置超过停车范围允许值时，应施加紧急制动并在中心ATS界面提示，经中心人工确认后列车应继续运行至下一站。

系统实现进站停车功能的单元应包括中心ATS、车辆语音/PA控制单元、车载ATP、车载ATO、车辆网络控制单元、牵引控制单元、制动控制单元、数据通信单元。

自动折返

系统应根据运行计划或人工命令，在站台、停车线、折返线、车辆基地指定线路上进行折返。

在FAM模式下，车载ATP/ATO应自动控制列车自动运行至规定的折返区域。

车载ATP/ATO应在规定的折返区域实现自动换端。

车载ATP/ATO应能收到移动授权并保持FAM模式。当进行站后折返时，车载ATP/ATO应控制列车自动驶出折返区域。

系统实现自动折返功能的单元应包括中心ATS、CI、车载ATP、车载ATO、车辆网络控制单元、数据通信单元。

车辆基地内自动转线

在车辆基地自动化区域内，列车应能以FAM模式在不同股道转线运行。

车辆基地ATS单元应能办理自动化区域内停车目的地的转线进路。

车载ATP/ATO应能根据接收到的移动授权控制列车自动运行至目的地。

车载ATO应在列车转线过程中自动向车辆网络控制单元发送“场段运行”工况信息。

系统实现车辆基地内自动转线功能的单元应包括车辆基地ATS、CI、车载ATP、车载ATO、车辆网络控制单元、数据通信单元。

匹配中运能城市轨道交通的全自动运行系统可不设置车辆基地内自动转线功能。

管理列车洗车

系统应能根据清洗计划实现列车自动洗车，宜自动实现侧面洗和端面洗。

车辆基地ATS应根据洗车计划自动或人工为待清洗列车办理至洗车线的列车进路；洗车结束后，自动办理至停车库线的列车进路。

车辆基地CI应向洗车机控制单元下发“洗车请求”命令。洗车机控制单元应在接收到“洗车请求”后，检查洗车机是否具备洗车条件，并在确认洗车机准备就绪后，反馈“允许清洗”状态。若洗车机启动故障，应将状态发送车辆基地ATS，且应在车辆基地ATS上提示报警。

车载ATP和ATO应能进入“洗车工况”，并应将该工况信息提供给车辆网络控制单元。车辆网络控制单元应控制列车以规定的速度运行，车载ATO应能使列车停在规定位置。

若设置列车为侧面洗，车辆网络控制单元应根据车载ATO提供的“洗车工况”控制列车以规定速度运行，车载ATO应能使列车停在规定位置，洗车机控制单元应与洗车机协同完成列车侧洗。

若设置列车为端面洗，车载ATO应控制列车运行至头端洗停车位并精确停车，且车载ATO应通过车辆基地CI向洗车机控制单元发送“列车停准”信息。洗车机控制单元应根据“列车停准”信息，与洗车机协同完成列车头端洗；头端洗完成后，洗车机控制单元应与洗车机协同完成列车侧面洗；侧面洗完成后，车载ATO应根据洗车机控制单元通过CI提供“端洗完成”信息，控制列车运行至尾端洗停车位并精确停车，洗车机控制单元应与洗车机协同完成列车尾端洗。

洗车机控制单元在故障和应急情况下应向车辆基地CI发送“紧急停车”信号，并应联动车载ATP控制列车制动停车，同时车辆基地CCTV控制单元应将CCTV终端图像推送至界面进行确认，确认故障后，应由人工进行处置。

系统实现管理列车洗车功能的单元应包括车辆基地ATS、地面ATP、CI、洗车机控制单元、车辆基地CCTV控制单元、车载ATP、车载ATO、车辆网络控制单元、数据通信单元。

匹配中运能城市轨道交通的全自动运行系统可不设置管理列车洗车功能。

列车检修状态管理

系统应通过监督列车检修按钮的状态自动实现列车检修作业的安全防护。

车辆网络控制单元和休眠唤醒单元应实时监督列车检修按钮的工作状态。

当检修按钮激活时，对于处于休眠状态的列车，车载休眠唤醒单元不应响应远程唤醒指令；对于处于非休眠状态的列车，车载ATP应通过车辆制动控制单元输出紧急制动，防止列车移动。

当检修按钮激活时，对于处于非休眠状态的列车，车辆网络控制单元应向列车远程监控单元汇报列车处于检修状态，并应旁路车辆故障信息，直至检修按钮状态无效。

当检修按钮激活时，车载ATO不应响应中心ATS的命令。

系统实现列车检修状态管理功能的单元应包括中心ATS、列车远程监控单元、车载ATP、车载ATO、车辆网络控制单元、休眠唤醒单元、制动控制单元、数据通信单元。

匹配中运能城市轨道交通的全自动运行系统可不设置列车检修状态管理功能。

清扫状态管理

当列车以FAM模式在车辆基地休眠唤醒区域精确停车且速度为零后，车载ATP/ATO及车辆网络控制单元宜自动进入清扫工况。其中，零速度的判断条件应为速度值小于或等于1km/h，且持续时间不小于2s。

已进入清扫工况的列车，照明控制单元宜打开客室照明。

在清扫时间结束前的规定时间内，车载语音/PA控制单元宜播报清扫结束广播，提醒清扫人员下车。

清扫结束后，宜通过远程人工对列车进行休眠。

系统实现清扫状态管理功能的单元应包括中心ATS、车载ATP、车载ATO、车辆网络控制单元、照明控制单元、车载语音/PA控制单元、数据通信单元。

匹配中运能城市轨道交通的全自动运行系统可不设置清扫状态管理功能。

紧急制动与缓解

系统应能根据产生紧急制动的原因，对列车自动施加紧急制动、紧急制动自动缓解以及本地人工缓解。

当车载ATP向车辆制动控制单元输出紧急制动指令或车辆制动控制单元自行实施紧急制动指令时，车载ATO应向中心ATS汇报当前紧急制动的原因。

在下列情况下，车载ATP应触发紧急制动指令，并应将指令发送至车辆制动控制单元实施紧急制动；在状态恢复后，车载ATP应自动发送紧急制动缓解指令。

- FAM模式的自动折返失败；

- 列车超速；

- 地面ATP要求列车紧急制动；

- 与地面ATP通信中断；

- 若设置有车库门，车库门状态丢失；

- 若设置有洗车库库门，洗车库库门状态丢失；

- 站台屏蔽门状态丢失；

- 站台紧急关闭按钮激活；

- SPKS开关激活；

- 列车运行模式降级。

当车载ATP自动施加紧急制动缓解指令后仍无法缓解，应由车上人工本地操作实施紧急制动缓解。

系统实现紧急制动与缓解功能的单元应包括中心ATS、车载ATP、车载ATO、制动控制单元、数据通信单元。

灵活编组的联挂与解编

系统宜在线路指定区域内实现主动且运行的主控车和被动且静止的目标车的自动联挂与解编。

在联挂/解编过程中，CI应实现进路的安全防护。

地面ATP应实时计算联挂/解编过程中列车的移动授权。

在联挂作业中，中心ATS应根据计划向目标车和主控车的车辆网络控制单元下发联挂命令，目标车的车载ATP应完成联挂准备且施加制动防护，主控车的车载ATP和ATO应控制列车运行速度满足车钩连接要求。

车辆网络控制单元、牵引控制单元、制动控制单元应根据车载ATO和车载ATP指令完成列车联挂、车辆联挂后进行网络重组及自检操作，形成新编组列车。

在解编作业中，在进路和移动授权的防护下，中心ATS应根据计划向目标车和主控车的车载ATP下发解编命令，主控车的车载ATP系统应向车辆下发解编命令。

车辆网络控制单元、牵引控制单元、制动控制单元应根据车载ATO、ATP单元指令完成列车解编、车辆解编后进行网络重组及自检操作，形成新编组列车。

中心ATS应根据运行计划自动监控联挂和解编过程。若联挂或解编作业失败，中心ATS应提示告警。

系统实现灵活编组的联挂与解编功能的单元应包括中心ATS、地面ATP、CI、车载ATP、车载ATO、车辆网络控制单元、牵引控制单元、制动控制单元、数据通信单元。

监控线路

防止列车与障碍物相撞

系统应通过被动式或主动式的障碍物检测设备实时监测列车在线路上的运行环境，当探测到障碍物后，系统应触发响应机制。

障碍物监测单元应实现被动式障碍物监测功能，宜实现主动式障碍物监测功能。

在被动式障碍物监测功能激活情况下，应由制动控制单元立即施加紧急制动停车。在主动式障碍物监测功能激活情况下，系统宜向制动控制单元施加紧急制动指令。

当列车因检测到障碍物而紧急制动停车后，地面ATP宜为列车自动建立防护区，禁止列车进入防护区。当检测到障碍物影响相邻线路列车运行时，相邻线路应纳入防护区的设置范围。

当监测到障碍物状态有效时，中心ATS应提供报警提示，并对受到故障发生区域影响的车站设置扣车。

车辆CCTV控制单元应将列车前视摄像头的图像上传中心CCTV控制单元。

障碍物事件处置完成后，中心ATS应由人工取消已设置的扣车、防护区。

系统实现防止列车与障碍物相撞功能的单元应包括中心ATS、中心CCTV控制单元、地面ATP、车载ATP、制动控制单元、车辆CCTV控制单元、障碍物及脱轨监测单元、数据通信单元。

自动化区域人员防护

系统应能在线路上建立防护区对进入自动化区域的人员进行安全防护。

应由车站或车辆基地工作人员人工设置或取消SPKS开关状态。

CI应周期性采集SPKS开关状态。在SPKS开关激活后，不应办理包含该SPKS开关防护区域的进路，已开放的进路应立即关闭。

车辆基地ATS、车站ATS及中心ATS应能显示SPKS状态。

车载ATP在SPKS开关激活状态，应根据列车位置采取下列防护措施：

- 对处于防护区外的列车，不应进入防护区域；对无法在防护区外停车的列车，应立即施加紧急制动。

对处于防护区内的列车，当列车速度不为零时，应立即施加紧急制动；当列车速度为零时，应保持列车处于静止状态。

系统实现自动化区域人员防护功能的单元应包括中心ATS、车站ATS、车辆基地ATS、地面ATP、人员防护控制单元、CI、车载ATP、数据通信单元。

监督乘客乘降

允许发车

允许列车发车应检查下列条件：

- 客室门和站台屏蔽门均为关闭且锁紧状态；

出站信号已开放；

紧急关闭按钮未按下；

SPKS开关未激活；

间隙探测控制单元未检测到有障碍物；

未收到扣车命令；

未收到取消FAM授权；

已取消FAM授权列车重新收到FAM授权；

列车紧急停车开关、客室门紧急解锁装置处于未激活状态。

若列车满足发车条件，车载ATP应控制车辆外部的授权车辆移动指示灯灭灯。

若列车不满足发车条件，应在中心ATS显示设备状态及报警信息。

中心ATS应对停站列车进行倒计时，在停站时间结束前，车载ATO应自动关闭客室门及对应侧的站台屏蔽门。

系统实现允许发车功能的单元应包括中心ATS、CI、人员防护控制单元、间隙探测控制单元、站台屏蔽门控制单元、车载ATP、车载ATO、数据通信单元。

客室门和站台屏蔽门联动

系统应能自动实现客室门和对应侧站台屏蔽门的同步开启和关闭。

车载ATO应根据列车编组自动向客室门控制单元下发允许侧客室门和站台屏蔽门打开或关闭的命令，且应满足客室门和站台屏蔽门同步开启和关闭。

客室门控制单元应根据接收到的命令，正确打开或关闭允许侧的客室门，并应将允许侧客室门状态上传车载ATP。

站台屏蔽门控制单元应根据接收到的命令，正确打开或关闭允许侧的站台屏蔽门，并应将允许侧站台屏蔽门状态上传CI，同时应将接收到的站台屏蔽门状态转发至地面ATP、车载ATP和车载ATO。

系统宜将间隙探测控制单元防护状态信息上传CI，且间隙探测防护状态信息与站台屏蔽门关闭且锁闭状态信息宜独立设置

系统实现客室门和站台屏蔽门联动功能的单元应包括：地面ATP、CI、站台屏蔽门控制单元、间隙探测控制单元、车载ATP、车载ATO、客室门控制单元、数据通信单元。

再关客室门和站台屏蔽门控制

在客室门或站台屏蔽门检测到夹人夹物后，系统应能实现FAM模式列车对客室门或站台屏蔽门的再次关闭。

车辆客室门控制单元在判断客室门夹人夹物后，应控制相应客室门保持打开状态。

站台屏蔽门控制单元判断站台屏蔽门夹人夹物后，应控制相应站台屏蔽门保持打开状态。

当列车处于FAM和CAM模式时，应通过下列两种方式实现再关客室门和站台屏蔽门：

- 车站工作人员按压站台再关门按钮后，CI采集并上传车载ATP和车载ATO，车载ATO发送允许侧客室门和站台屏蔽门关闭命令，由客室门控制单元实现对未关闭客室门的再次关闭，同时，站台屏蔽门控制单元对未关闭站台屏蔽门再次关闭；

- 中心工作人员通过中心ATS向车载ATO下发远程关门命令，车载ATO发送允许侧客室门和站台屏蔽门关闭命令，由客室门控制单元实现对未关闭客室门的再次关闭，同时，站台屏蔽门控制单元对未关闭站台屏蔽门再次关闭。

系统实现再关客室门和站台屏蔽门控制功能的单元应包括中心ATS、CI、站台屏蔽门控制单元、车载ATP、车载ATO、客室门控制单元、数据通信单元。

清客状态管理

系统应能在终点站、折返站或临时清客车站实现计划请客或临时清客。

清客指令可分为计划清客和临时清客。

清客地点可在终点站站台、站后折返站站台或临时清客站站台。

应根据正线运行计划或调度指令在允许清客车站站台实现自动扣车。

应自动触发车辆语音/PA控制单元和车辆PIS控制单元，提示乘客下车。

清客完成后，可通过远程人工确认或站台人工确认方式来确认清客。

系统实现清客状态管理功能的单元应包括中心ATS、车载ATO、车辆语音/PA控制单元、车辆PIS控制单元、站台屏蔽门控制单元、数据通信单元。

匹配中运能城市轨道交通的全自动运行系统可不设置清客状态管理功能。

检测与处置紧急情况

区间阻塞处置

中心ATS应判断列车区间停车是否超时，将应将停车超时信息发送至中心电力/环境/火灾监控单元。

中心电力/环境/火灾监控单元应接收并显示停车超时信息，同时应弹出区间阻塞模式提示信息，自动或人工启动区间阻塞模式，开启隧道通风。

中心ATS应根据区间预设列车数量自动调整后续列车运行。

系统实现区间阻塞处置功能的单元应包括中心ATS、中心电力/环境/火灾监控单元、数据通信单元。

站台紧急关闭按钮激活处置

站台紧急关闭按钮状态应由CI监督，并应在中心ATS显示及报警。

当站台紧急关闭按钮激活后，地面ATP/CI应立即关闭站台区域，车载ATP应禁止列车进入或离开站台，若列车已进入或正在驶离站台，车载ATP应立即施加紧急制动。

当站台紧急关闭按钮激活后，中心ATS应联动中心CCTV控制单元推送相应车站CCTV控制单元的终端图像。

系统实现站台紧急关闭按钮激活处置功能的单元应包括中心ATS、中心CCTV控制单元、CI、车站CCTV控制单元、地面ATP、车载ATP、制动控制单元、数据通信单元。

客室门对位隔离站台屏蔽门

车辆客室门控制单元应实时监督单个客室门工作状态，并应将每个客室门工作状态周期性上传至车载ATO,客室门工作状态应包括打开、关闭且锁闭、隔离。

在发生客室门故障或隔离后，系统应实现中心ATS或列车远程监控单元报警提示、中心CCTV控制单元推送故障区域的视频图像、车载PIS控制单元提示故障客室门隔离、车站PIS控制单元控制提示对应站台屏蔽门隔离的功能。

在列车进出站过程中，车载ATO应周期性地将客室门故障隔离信息传递至站台屏蔽门控制单元。

站台屏蔽门控制单元应根据车载ATO提供的客室门故障隔离信息，在列车进站后控制对应的站台屏蔽门不参与开门动作。

系统实现客室门对位隔离站台屏蔽门功能的单元应包括中心ATS、列车远程监控单元、中心CCTV控制单元、车站PIS控制单元、站台屏蔽门控制单元、客室门控制单元、车载PIS控制单元、车载ATO、车辆网络控制单元、数据通信单元。

站台屏蔽门对位隔离客室门

站台屏蔽门控制单元应实时监督单个站台屏蔽门工作状态，并将单个站台屏蔽门工作状态周期性上传至车站ATS，站台屏蔽门工作状态应包括打开、关闭且锁闭、隔离。

在发生站台屏蔽门隔离后，系统应实现中心ATS报警提示、中心CCTV推送故障区域的视频图像、车站PIS控制单元提示故障站台屏蔽门隔离、车载PIS控制单元提示对应客室门隔离的功能。

中心ATS应在每次列车进站前，周期性发送站台屏蔽门故障隔离信息至车载ATO，直至列车驶离站台规定区域后停止。

车辆客室门控制单元应根据车载ATO提供的站台屏蔽门故障隔离信息，在列车进站后控制对应的客室门不参与开门动作。

系统实现站台屏蔽门对位隔离客室门功能的单元应包括中心ATS、中心CCTV、车站ATS、站台屏蔽门控制单元、车站PIS控制单元、车载PIS控制单元、客室门控制单元、车载ATO、车辆网络控制单元、数据通信单元。

站台屏蔽门状态丢失处置

当站台屏蔽门状态丢失时，系统应根据列车位置完成相应的联动处理。

站台屏蔽门控制单元应实时向CI反馈站台屏蔽门状态。

当站台屏蔽门为未关闭且锁闭状态后，地面ATP和CI应立即关闭站台区域,系统应禁止列车进入或离开站台，若列车已进入或正在驶离站台应立即施加紧急制动。

中心ATS应实时显示站台屏蔽门状态。

系统实现站台屏蔽门状态丢失处置功能的单元应包括中心ATS、站台屏蔽门控制单元、CI、地面ATP、数据通信单元。

客室门状态丢失处置

当车载ATP判断列车客室门处于未关闭状态时，应立即实施紧急制动。

当车载ATP判断列车客室门处于未锁闭状态时，车载ATP牵引或制动命令的输出应符合下列规定

- 当列车在出站过程中且与站台区域有重叠区域时，车载ATP应实施紧急制动；

当列车在区间或站台处于零速度时，车载ATP应切除牵引，但不实施制动；

当列车在区间运行时，车载ATP应不切除牵引，也不实施制动，列车运行到下一站；

当列车在进站过程中，车载ATP应不切除牵引，也不实施制动，列车进站精确停车。

当车辆网络控制系统判断列车客室门处于未关闭或未锁闭状态时，应联动车辆CCTV控制单元推送相应的客室门图像至中心CCTV控制单元。

系统实现客室门状态丢失处置功能的单元应包括中心CCTV控制单元、车辆网络控制单元、车辆CCTV控制单元、车载ATP、牵引控制单元、制动控制单元、数据通信单元。

车辆制动系统故障处置

针对车辆的不同制动系统故障，系统应能自动限速运行或远程缓解。

当制动控制单元电源断路器发生跳脱故障时，应通过车辆网络控制单元或列车远程监控单元对其进行复位。

当列车发生单个或多个转向架制动无法正常施加时，车载ATO和车辆网络控制单元应控制列车限速运行或停车，并应向列车远程监控单元报告故障状态。

当列车发生停放制动未缓解故障时，中心ATS应能向车辆网络控制单元下发停放制动缓解命令，车辆制动控制单元响应命令后应反馈执行命令状态。

当列车发生转向架制动未缓解故障时，列车远程监控单元应能向车辆网络控制单元下发故障强制缓解命令，车载ATP宜控制列车限速运行。

系统实现车辆制动系统故障处置功能的单元应包括中心ATS、列车远程监控单元、制动控制单元、车辆网络控制单元、车载ATP、车载ATO、数据通信单元。

乘客紧急呼叫激活处置

系统应实现乘客紧急呼叫按钮激活后的通话处理。

紧急呼叫按钮激活后，车辆CCTV控制单元应联动中心CCTV控制单元，推送并显示该紧急呼叫按钮对应位置车辆内部的图像。

当列车运行在DTO级别乘客紧急呼叫激活后，应符合下列规定：

a)	应能通过车辆语音/PA控制单元实现乘客与车上值守人员或中心工作人员的对讲通话；

b)	当多个乘客紧急对讲装置有对讲请求时，车上值守人员或中心工作人员可根据请求的优先次序进行通话，也可选择其中的一个优先进行通话。

当列车运行在UTO级别乘客紧急呼叫激活后，应符合下列规定：

a)	中心语音/PA控制单元和车辆语音/PA控制单元应能实现乘客与中心工作人员的对讲通话；

b)	当多个乘客紧急对讲装置有对讲请求时，中心工作人员可根据请求的优先次序进行通话，也可选择其中的一个优先进行通话。

通话结束后，车上值守人员或中心工作人员应对已激活的按钮复位。

系统实现乘客紧急呼叫激活处置功能的单元应包括中心CCTV控制单元、中心语音/PA控制单元、车辆CCTV控制单元、车辆语音/PA控制单元、数据通信单元。

列车紧急停车开关激活处置

车载ATP和车辆网络控制单元应实时采集列车紧急停车开关的状态。

当列车紧急停车开关激活后,列车的处置应符合下列规定：

- 当列车已在站台精确停车并保持零速度时，车载ATP应禁止列车发车。

- 当列车以大于零的速度离开站台，系统判断列车施加紧急制动后仍可与站台区域有重叠且重叠区域不小于一节车长时，车载ATP应立即施加紧急制动；系统判断列车施加紧急制动后与站台区域无重叠或重叠区域小于一个车长时，车载ATP/ATO应控制列车继续运行至下一车站停站后开门。

- 当列车在区间以大于零的速度运行时，车载ATP/ATO应控制列车继续运行至停站后开门。

- 当列车以大于零的速度进站时，车载ATP/ATO应控制列车继续运行至停车后开门。

当列车紧急停车开关激活后，其所在位置的车辆CCTV控制单元应将车辆内部图像推送至中心CCTV控制单元，同时，其所在位置的车辆语音/PA控制单元可将对应位置的语音终端推送至中心语音/PA控制单元。

车载ATP应将列车紧急停车开关的状态和报警信息上传至列车远程监控单元。

系统实现列车紧急停车开关激活处置功能的单元应包括中心ATS、列车远程监控单元、中心CCTV控制单元、中心语音/PA控制单元、车辆网络控制单元、客室门控制单元、车辆CCTV控制单元、车辆语音/PA控制单元、车载ATP、数据通信单元。

客室门紧急解锁装置激活处置

车载ATP和车辆网络控制单元应实时采集客室门紧急解锁装置的状态。

当客室门紧急解锁装置激活后，列车的处置应符合下列规定：

- 当列车为零速度时，在车载ATP与中心ATS通信正常的情况下，车载ATP可在中心ATS授权后解锁可乘降侧客室门；在车载ATP与中心ATS通信中断的情况下，车载ATP可在中心ATS未授权且在延时规定的时间后，自动解锁可乘降侧客室门。

- 当列车已在站台精确停车并保持零速度时，车载ATP应禁止列车发车。

- 当列车以大于零的速度离开站台时，车载ATP/ATO应控制列车继续运行至下一车站停站后开门。

- 当列车在区间以大于零的速度运行时，车载ATP/ATO应控制列车继续运行至停站后开门。

- 当列车以大于零的速度进站时，车载ATP/ATO应控制列车继续运行至停站后开门。

当客室门紧急解锁装置激活后，其所在位置的车辆CCTV控制单元应将车辆内部图像推送至中心CCTV控制单元。

车载ATP应将客室门紧急解锁装置激活的状态和报警信息上传至列车远程监控单元。

系统实现客室门紧急解锁装置激活处置功能的单元应包括中心ATS、列车远程监控单元、中心CCTV控制单元、车辆网络控制单元、客室门控制单元、车辆CCTV控制单元、车载ATP、数据通信单元。

车辆内部火灾监控及处置

车辆烟火控制单元应能实时监控车辆内部的火灾状态，并应将状态信息实时上传至车辆网络控制单元。

中心ATS、车辆网络控制单元、中心电力/环境/火灾监控单元应能显示烟火报警信息，中心CCTV控制单元应能显示烟火报警区域和列车停靠车站站台区域的图像，并应由中心工作人员确认火灾状态。

列车远程监控单元宜完成烟火报警远程确认及复位。

车载ATP/ATO应根据烟火报警列车所在位置完成下列操作：

- 当列车在区间运行时，应控制列车运行至下一车站站台精确停车并保持零速度，且应禁止列车发车并保持客室门及站台屏蔽门打开，不允许自动关闭；

- 当列车在站台精确停车并保持零速度时，应禁止列车发车并保持客室门及站台屏蔽门打开，不允许自动关闭。

车辆火灾报警确认后，中心ATS应联动相关车站提示设置扣车、跳停命令。车辆语音/PA控制单元应触发火灾车辆预录制的车辆广播，车辆PIS控制单元、车站PIS控制单元应显示火灾提示信息，车站语音/PA控制单元应触发预录制广播。

中心电力/环境/火灾监控单元应根据中心ATS提供的车辆火灾报警及列车所在位置，自动或人工启动车辆火灾模式，开启隧道通风。

系统实现车辆内部火灾监控及处置功能的单元应包括中心ATS、列车远程监控单元、中心电力/环境/火灾监控单元、中心CCTV控制单元、车站PIS控制单元、车站语音/PA控制单元、车辆烟火控制单元、车辆网络控制单元、车辆网络监视单元、车辆语音/PA控制单元、车辆PIS控制单元、车载ATP、车载ATO、数据通信单元。

车站乘客乘降区火灾监控及处置

车站火灾监控单元应实时监测车站乘客乘降区火灾状态，并应将状态信息实时上传至中心电力/环境/火灾监控单元。

中心电力/环境/火灾监控单元、车站火灾监控单元应完成车站乘客乘降区火灾报警提示，中心CCTV控制单元、车站CCTV控制单元在接到乘客乘降区火灾报警信息时，应主动调出并显示车站乘客乘降区火灾报警区域的视频图像。

车站乘客乘降区火灾报警确认后，中心ATS应对相邻车站自动设置扣车命令。车站语音/PA控制单元应触发预录制广播，车站PIS控制单元应显示乘客乘降区火灾提示信息。

车站火灾监控单元应自动或人工启动车站乘客乘降区火灾模式，开启车站通风。

车载ATO应根据列车位置响应车站乘客乘降区火灾联动处置命令，且应符合下列规定：

- 对于站台零速的列车，应立即联动关闭客室门、站台屏蔽门。在具备出站条件后，应立即发车。

- 对于在相邻区间的进站列车，若具备跳停条件，则应执行跳停；否则，进站零速后不应打开客室门，并应在具备出站条件后，立即发车。

对于处在乘客乘降区火灾车站相邻区间的列车，车辆空调控制单元应根据车载ATO提供的车站乘客乘降区火灾报警信息自动关闭新风系统。

当车站乘客乘降区火灾事件处置完成后，中心ATS应由人工取消已设置的扣车、跳停联动指令。

系统实现车站乘客乘降区火灾监控及处置功能的单元应包括中心ATS、中心CCTV控制单元、中心电力/环境/火灾监控单元、车站火灾监控单元、车站语音/PA控制点安远、车站PIS控制单元、车站CCTV控制单元、车辆空调控制单元、车载ATO、数据通信单元。

区间火灾监控及处置

车站火灾监控单元应实时监测区间火灾状态，并应将状态信息实时上传至中心电力/环境/火灾监控单元。

中心ATS、中心电力/环境/火灾监控单元、车站火灾监控单元应完成区间火灾报警提示，中心CCTV控制单元、火灾区间相邻车站CCTV控制单元应主动调出并显示车站火灾报警区域的视频图像。

区间火灾报警确认后，中心ATS应对火灾区间的相邻站台自动设置扣车命令。火灾区间相邻车站语音/PA控制单元应触发预录制广播，车站PIS控制单元应显示火灾提示信息。

中心电力/环境/火灾监控单元应自动或人工启动区间火灾模式，开启隧道通风。

对于处在火灾区间的列车，车辆空调控制单元应根据车载ATO提供的区间火灾报警自动关闭新风系统。

当区间火灾事件处置完成后，中心ATS应由人工取消已设置的扣车等联动指令。

系统实现区间火灾监控及处置功能的单元应包括中心ATS、中心CCTV控制单元、中心电力/环境/火灾监控单元、车站火灾监控单元、车站CCTV控制单元、车站PIS控制单元、车站语音/PA控制单元、车辆空调控制单元、车载ATO、数据通信单元。

区间水患监控及处置

系统应能实时监测区间水位状态，当人工确认水患后，应能根据列车位置进行处置。

车站环境监控单元应实时监测区间水位状态，并应将状态信息实时上传中心电力/环境/火灾监控单元。

中心ATS、中心电力/环境/火灾监控单元及车站环境监控单元应完成报警提示，车站CCTV控制单元应将泵房区域图像实时推送至中心CCTV控制单元。

当区间水位超过阈值时，区间水泵应自动启动。

中心ATS收到超高水位报警信息后，应对该区间后续列车在上一车站自动扣车。

中心ATS可具备自动或人工对积水区域设置临时限制速度或区段封锁功能。

系统实现区间水患监控及处置功能的单元应包括中心ATS、中心CCTV控制单元、中心电力/环境/火灾监控单元、车站环境监控单元、车站CCTV控制单元、数据通信单元。

牵引失电处置

中心电力/环境/火灾监控单元应采集全线的牵引供电状态，并应将供电状态和失电报警信息发送至中心ATS。

当发生供电区域失电后，中心ATS应能对失电区域的上一站自动设置扣车。

中心ATS应同时联动中心语音/PA控制单元，远程向受影响列车的车辆语音/PA控制单元、扣停列车所在车站的车站语音/PA控制单元下发乘客服务广播。

当故障区域恢复供电后，中心ATS应能在人工确认后自动解除停车和扣车命令。

系统实现牵引失电处置功能的单元应包括中心ATS、中心电力/环境/火灾监控单元、中心语音/PA控制单元、车站语音/PA控制单元、车辆语音/PA控制单元、车载ATP、车载ATO、数据通信单元。

脱轨检测及处置

系统应能监测列车脱轨状态，并应能对脱轨列车及受到影响的列车进行防护处理。

障碍物及脱轨监测单元检测到列车脱轨状态后，车辆制动控制单元应立即触发紧急制动。

车载ATP在接收到列车脱轨信息后，可触发紧急制动。

地面ATP应根据脱轨列车位置建立脱轨防护区，防护区内的其他列车车载ATP应施加紧急制动，防护区外的列车车载ATP应控制列车不进入防护区，无法在防护区外停车的列车应施加紧急制动。

中心ATS应能实现脱轨防护区域显示与防护区域取消。

中心ATS、列车远程监控单元、乘客服务监控单元应实现列车脱轨状态报警；车辆语音/PA控制单元应联动播报。

系统实现脱轨检测及处置功能的单元应包括中心ATS、列车远程监控单元、乘客服务监控单元、地面ATP、障碍物及脱轨监测单元、制动控制单元、车辆语音/PA控制单元、车载ATP、数据通信单元。

区间疏散处置

系统应能根据疏散时列车位置通过逃生门、客室门进行疏散，且中心工作人员可通过中心进行远程疏散处理。

乘客服务监控单元应能远程对列车和车站广播及列车和车站PIS下发指令，远程引导乘客进行区间疏散。

车辆逃生门控制单元应实时监督逃生门锁闭装置工作状态，并应将工作状态持续发送至车载ATP。逃生门锁闭装置工作状态宜包括锁闭、解锁以及解锁请求。

逃生门解锁可采用中心ATS远程人工确认或延时方式。

在逃生门触发解锁请求时，车载ATO进行疏散处理的操作应符合下列规定：

- 对于在区间运行的列车，宜控制列车运行至下一车站停车，并应打开客室门；

对于已停车的列车，应立即施加紧急制动指令，保持停车状态，由地面ATP建立防护区。

系统实现区间疏散处置功能的单元应包括中心ATS、乘客服务监控单元、车站语音/PA控制单元、车站PIS控制单元、地面ATP、车辆语音/PA控制单元、车辆PIS控制单元、逃生门控制单元、客室门控制单元、车载ATP、车载ATO、数据通信单元。

故障列车救援

系统应能以人工方式进行救援列车与故障列车联挂，并应能对重新编组后的列车进行防护。

中心ATS应能对故障车、救援车，以及故障车和救援车连挂后的列车办理进路，且应实现对救援车在沿线车站的自动跳停。

中心ATS应联动中心语音/PA控制单元向故障车的车辆语音/PA控制单元下发远程广播，并应联动中心CCTV控制单元显示列车视频图像。

当救援车以人工驾驶模式接近故障车时，车载ATP应切换为EUM模式并与故障车连挂。车辆网络控制单元应能完成列车系统的重新编组，并缓解制动。

系统实现故障列车救援功能的单元应包括中心ATS、中心CCTV控制单元、中心语音/PA控制单元、车辆网络控制单元、车辆语音/PA控制单元、车载ATP、数据通信单元。

管理列车

计划自动匹配

车辆基地ATS应能设置基地内列车派班计划，派班计划应包括列车的可用和备用属性设置。

车辆基地ATS应能于每日运营前接收中心ATS下发的当日正线运行计划。

车辆基地ATS应能自动生成匹配派班计划和运行计划的列车出入库计划。列车出库计划应从基地内收车位置开始至正线班次始发站。回库计划应从正线班次结束站开始至基地内收车位置。出库计划应能使外侧股道列车早于内侧股道列车发车，回库计划应能使外侧股道列车晚于内侧股道列车收车。

车辆基地ATS应能根据列车出入库计划，向车辆基地语音/PA控制单元下发动车广播。

系统实现计划自动匹配功能的单元应包括中心ATS、车辆基地ATS、车辆基地语音/PA控制单元、数据通信单元。

管理列车车次

中心ATS对计划列车的管理应包含列车服务号、列车车次号和目的地号。中心ATS应具备对计划列车服务号、车次号、目的地号的设置、修改和删除等编辑功能。

中心ATS的车组号或车次号信息应存放于车次窗中，设置车次窗的位置和数量应满足行车密度和运行作业的需要。

中心ATS应能人工变更列车车次号和目的地号，并应能将该车显示为非计划列车。

中心ATS变更列车车次号或目的地号后，应将正线运行计划变更信息发送至中心PIS控制单元。

系统实现管理列车车次功能的单元应包括中心ATS、中心PIS控制单元、数据通信单元。

自动排列进路

中心ATS应能根据列车运行计划自动下达进路办理命令。

当前往同一目的地存在一条以上通过或折返进路时，中心ATS宜能自动变通进路；在不改变当日时刻表和列车运行计划的情况下，应根据进路办理关联设备的实时状态，自动选择办理进路，实现列车正常运行。

系统实现自动排列进路功能的单元应包括中心ATS、CI、数据通信单元。

列车运行调整

中心ATS应实现按计划调整模式、等间隔调整模式、全人工模式三种列车运行调整模式。

当中心ATS设置为按计划调整模式时，中心ATS应基于当日列车运行计划自动指挥列车运行，可人工干预并指挥列车；中心ATS应能对照列车运行计划和行车间隔，预测列车运行状态，调整列车站间运行时间和停站时间，自动监测和调整列车的正点运行。中心ATS应能人工修改自动调整的参数。

当中心ATS设置为按等间隔调整模式时，中心ATS应根据选择的列车运行交路、设定的运行间隔或列车数量，自动计算列车在各车站的到发点时间，指挥列车按间隔时间运行。中心ATS应能根据人工输入的列车数量、运行间隔、不同运行分支的运行比例信息，自动指挥列车运行。

当中心ATS设置为全人工模式时，中心ATS应自动禁止全线所有进路的自动设置功能，自动禁止全线列车自动指挥和自动调整功能。

中心ATS应能实现列车立即发车，可人工对指定站台设置当前在站列车立即发车。

中心ATS应能人工设置列车节能运行。

中心ATS预测的列车到站/离站时间信息应发送至中心PIS控制单元。当列车延误或运行计划调整时，应自动发送至车站PIS控制单元更新信息。

系统实现列车运行调整功能的单元应包括中心ATS、中心PIS控制单元、车站PIS控制单元、数据通信单元。

监控列车追踪

中心ATS应能实时显示全线轨道线路布置图、列车位置信息、列车车次号信息、进路及道岔、信号机、SPKS、站台屏蔽门、地面占用检查设备等轨旁设备的状态。

中心ATS应能实时显示全自动运行和非全自动运行列车的驾驶模式、车载设备工作状态及列车客室门状态、站台屏蔽门状态等信息。

中心ATS应能自动追踪和记录全自动运行和非全自动运行的列车信息。

中心ATS应能根据运营要求，自动实施计划运行图，记录各站间运行时间、车站停站时间、追踪间隔时间、运行区间、折返等信息。

系统实现监控列车追踪功能的单元应包括中心ATS、CI、车载ATP、车载ATO、数据通信单元。

远程控制

早间上电

系统应根据运行计划，在首列车唤醒前的规定时间内，提示人工确认正线及车辆基地上电准备，经人工确认后，应按防护分区上电。

中心电力/环境/火灾监控单元应根据中心ATS提供的运行计划，在运营开始前规定时间内提示上电准备。

中心CCTV控制单元应在上电准备提示前规定时间内，自动调显车辆基地自动化区域的视频图像。

车辆基地语音/PA控制单元应在上电准备提示前规定时间内，自动触发车辆基地的预录制广播。

系统实现早间上电功能的单元应包括中心ATS、中心电力/环境/火灾监控单元、中心CCTV控制单元、车辆基地语音/PA控制单元、数据通信单元。

匹配中运能城市轨道交通的全自动运行系统可不设置早间上电功能。

远程限制运行模式

当车载ATP检测到丢失定位时，车载ATP应立即实施紧急制动指令，并应将列车状态发送至中心ATS，且应在中心ATS上显示列车申请进入远程限制运行模式。

中心ATS经人工确认进入远程限制运行模式后，应向车载ATO发送指令，由车载ATO控制列车以不超过规定速度运行。

处于远程限制运行模式的列车，在运行过程中重新定位成功且满足升级FAM模式时，可不停车升级至FAM模式。

系统实现远程限制运行模式功能的单元应包括中心ATS、CI、地面ATP、车载ATP、车载ATO、数据通信单元。

匹配中运能城市轨道交通的全自动运行系统可不设置远程限制运行模式功能。

蠕动模式

在FAM模式下，车载ATP/ATO判断车辆牵引制动响应异常、车载ATP/ATO与车辆网络控制系统通信中断或车辆网络控制单元向车载ATP/ATO申请进入蠕动模式时，应紧急制动停车，并向中心ATS申请进入蠕动模式。

车载ATP/ATO应在接到中心ATS的蠕动模式确认后进入蠕动模式

中心ATS应完成列车蠕动模式提示、状态显示及确认。

工作在蠕动模式的列车，车载ATP/ATO应通过车辆硬线接口控制列车以规定的速度运行。当运行至下一站台时，应精确停车；当运行至库线、存车线、转换轨时，应在规定的停车点停车。

系统实现蠕动模式功能的单元应包括中心ATS、车辆网络控制单元、车载ATP、车载ATO、数据通信单元。

匹配中运能城市轨道交通的全自动运行系统可不设置蠕动模式功能。

雨雪模式

车载ATP应实时监控列车空转和打滑状态，并将状态上报中心ATS，中心ATS应报警提示，待中心工作人员确认状态后，中心ATS应向该列车或指定区域施加“雨雪模式”命令，车载ATO应在列车到站停车后执行“雨雪模式”。

工作在雨雪模式的列车，车载ATO宜主动降低列车的运行速度,并控制最高牵引加速度降低到正常最大牵引加速度的一定比例，在不影响行车安全防护的前提下控制最高制动减速度降低到正常最大制动减速度的一定比例。

系统实现雨雪模式功能的单元应包括中心ATS、车载ATP、车载ATO、数据通信单元。

匹配中运能城市轨道交通的全自动运行系统可不设置雨雪模式功能。

远程紧急制动及缓解

中心ATS应能针对指定列车或全线列车下发送远程紧急制动施加或缓解指令。

车载ATP在FAM、CAM、AM模式下接收到中心ATS发送的紧急制动指令时，应立即实施紧急制动直至列车停车。

列车停车前车载ATP不应取消紧急制动，执行远程紧急制动命令的列车不应中途缓解。

车辆制动控制单元根据接收到的中心ATS缓解命令，可缓解由中心ATS发送远程紧急制动指令产生的紧急制动。

系统实现远程紧急制动及缓解功能的单元应包括中心ATS、车载ATP、制动控制单元、数据通信单元。

列车状态远程监控

车载ATP及车载ATO应能将列车运行状态和报警信息通过数据通信单元发送给中心ATS。

车辆网络控制单元应能将牵引控制单元、制动控制单元、客室门控制单元、逃生门控制单元、弓网监测控制单元、照明控制单元、空调控制单元、烟火控制单元的车辆运行状态和报警信息通过数据通信单元发送给列车远程监控单元。

列车应能实现下列远程控制功能：

- 车载ATP/ATO设备的远程重启；

车辆照明控制；

车辆空调控制；

车辆受电弓控制；

车辆故障设备复位。

列车远程监控单元应能支持远程人工向休眠唤醒单元下发重启命令。

列车远程监控单元应能支持远程人工向车辆下发车辆照明系统开/关控制命令。

列车远程监控单元应能支持远程人工向车辆下发车辆空调系统开/关以及温度设定等控制命令。

列车远程监控单元应能支持远程人工向车辆下发车辆受电弓升/降控制命令。

当车辆设备发生故障时，列车远程监控单元应能支持远程人工向车辆下发故障设备复位命令。

系统实现列车状态远程监控功能的单元应包括中心ATS、列车远程监控单元、数据通信单元、车辆网络控制单元、车载ATP、车载ATO、车辆网络监视单元、牵引控制单元、制动控制单元、客室门控制单元、弓网监测单元、照明控制单元、空调控制单元、烟火控制单元、数据通信单元。

列车工况管理

中心ATS应根据运行计划和列车运行位置，自动或人工下发工况指令通过车辆网络控制单元管理空调控制单元和照明控制单元，并根据执行情况显示工况状态。

列车工况应包括正线服务、停止正线服务、场段运行、待命、洗车、清扫工况六种，且各工况应满足下列要求：

- 对即将进入正线服务的列车，应自动下发“正线服务”工况；

对退出正线服务的列车，应自动下发“停止正线服务”工况；

对即将在车辆基地内作业的列车，应自动下发“场段运行”工况；

对无作业而未休眠的列车，应自动下发“待命”工况；

对即将进行洗车的列车，应自动下发“洗车”工况；

对即将进行清扫的列车，应自动下发“清扫”工况。

系统实现列车工况管理功能的单元应包括中心ATS、车辆网络控制单元、空调控制单元、照明控制单元、车载ATO、数据通信单元。

匹配中运能城市轨道交通的全自动运行系统可不设置列车工况管理功能。

系统性能

可靠性、可用性、可维护性

中心ATS、车站ATS和车辆基地ATS的MTBF应大于或等于1×104 h。

车载休眠唤醒单元的MTBF应大于或等于1×105 h。

车载ATP的MTBF应大于或等于1.5×105 h。

车载ATO的MTBF应大于或等于1×105 h。

地面ATP的MTBF应大于或等于1.5×105 h。

列车远程控制单元、乘客服务控制单元的MTBF应大于或等于2.5×104 h。

车站和轨旁环境监控单元、车站和轨旁电力监控单元、车站和轨旁火灾监控单元、车辆基地环境监控单元、车辆基地电力监控单元、车辆基地火灾监控单元的MTBF应大于或等于1×104 h。

车辆牵引控制单元、车辆制动控制单元、车辆网络控制单元的MTBF应大于或等于2.3×104 h。车辆客室门控制单元的MTBF应大于或等于1.6×104。

中心ATS能处理的在线列车数不应少于150列。

站台屏蔽门控制单元平均无故障运行周期应不小于60万个周期。

休眠唤醒单元成功率应不低于99.5%。

当数据通信单元采用综合承载进行数据传输时，应将列车运行业务置于最高优先级，且列车运行业务上下行每路数据传输速率不应低于512Kbit/s。

数据通信单元的MTBF应大于或等于5×104h。

数据通信单元可用性应大于99.99%。

在单网情况下，数据通信单元信息传输的丢包率应小于1%。

数据通信单元有线网络信息传输速率应不小于100Mbps。

车载ATP设备数据记录时间应不小于168h。

地面ATP设备数据记录时间应不小于720h。

安全完整性等级

中心ATS、车站ATS、车辆基地ATS安全完整性等级应满足SIL2级要求。

列车远程控制单元、乘客服务控制单元、中心电力/环境/火灾监控单元安全完整性等级应满足SIL2级要求。

CI安全完整性等级应满足SIL4级要求。

地面ATP中与行车安全相关的设备安全完整性等级应满足SIL4级要求。

站台屏蔽门控制单元、间隙探测控制单元安全完整性等级应满足SIL2级要求。

车库门控制单元、洗车机控制单元安全完整性等级应不低于SIL2级。

车载ATP中与行车安全相关的设备安全完整性等级应满足SIL4级要求。

车载ATO中与列车自动运行和客室门控制功能相关的设备安全完整性等级应满足SIL2级要求。

车辆牵引控制单元安全完整性等级应至少满足SIL2级要求。

车辆制动控制单元中与施加紧急制动功能相关的设备安全完整性等级应满足SIL4级要求。

与施加常用制动功能相关的设备安全完整性等级应至少满足SIL2级要求。

车辆客室门控制单元安全完整性等级应满足SIL2级要求。

车辆网络控制单元安全完整性等级应满足SIL2级要求。

车辆烟火控制单元安全完整性等级应满足SIL2级要求。

车辆网络监视单元安全完整性等级宜满足SIL2级要求。

车站环境监控单元、车辆基地环境监控单元、车站电力监控单元、车辆基地电力监控单元安全完整性等级宜满足SIL2级要求。

实时性

环境监控单元、电力监控单元、火灾监控单元响应灾害信息接收和执行时间应不大于2s。

车辆CCTV控制单元视频监控业务传输时延应不大于200ms。

车辆网络控制单元接收和执行车载ATP/ATO命令时间应不大于128ms。

数据通信单元在单网情况下，信息传输端到端延迟时间不大于150ms的概率不应小于98%。

数据通信单元有线骨干网应采用双向自愈的环形拓扑结构，环网中一个节点故障后重新配置时间应小于50ms。

人机交互

控制中心人机交互

中心ATS应设置授权和取消FAM模式人机交互对话框，对话框上“授权FAM模式”命令应进行倒计时显示。

中心ATS应设置施加和取消雨雪模式人机交互对话框，对话框上“施加雨雪模式”命令应进行倒计时显示，对话框上“取消雨雪模式”命令应提供二次确认操作。

中心ATS应设置施加和缓解紧急制动人机交互对话框，对话框上应提供二次确认操作。

列车远程控制单元应设置车辆光字牌，光字牌可通过按钮或对话框形式显示列车报警信息、响应紧急呼叫、远程休眠/唤醒、设置列车照明及空调模式、设置/缓解停放制动、控制受流器、远程开关客室门、远程旁路、故障复位、火灾报警及复位。

列车远程控制单元车辆光字牌可通过对话框形式设置列车工况。

列车远程控制单元应设置远程开关门人机交互对话框，且关门命令应提供二次确认操作。

列车远程控制单元应设置远程旁路人机交互对话框，对话框上应提供二次确认操作，且远程旁路命令缺省在不选中状态。

列车远程控制单元应设置远程复位人机交互对话框。

列车远程控制单元应设置列车火灾确认人机交互对话框，应实现弹出式显示，对话框上应提供二次确认操作。

乘客服务控制单元应设置应答乘客呼叫、播放车载广播、调看车载视频人机交互对话框。

中心电力/环境/火灾监控单元应设置车站火灾、区间火灾报警确认人机交互对话框，应实现弹出式显示，且对话框上应提供二次确认操作。

车站值班室人机交互和站台按钮设置

车站站台人机交互设置应符合下列规定：

- 应在IBP盘设置SPKS开关,宜带铅封，且SPKS开关宜按上行进站、上行出站、下行进站、下行出站独立设置；

- 应在IBP盘设置SPKS旁路开关，宜具备SPKS旁路功能。

车站站台人机交互按钮设置应符合下列规定：

- 站台应设置再开门按钮、再关门按钮，宜设置为自复式带灯按钮，宜与紧急关闭按钮合设；

- 应在终点站、站后折返站设置清客按钮，宜设置为自复式带灯按钮。

车载人机交互和按钮设置

在列车执行本地休眠唤醒、远程休眠唤醒过程中，车载人机界面宜具备文字信息提示功能。提示的内容应包括本地正在休眠、本地休眠失败、远程正在休眠、 远程休眠失败、本地唤醒中、本地唤醒成功、本地唤醒失败、远程唤醒中、远程唤醒成功、远程唤醒失败请打开钥匙。

车载人机界面应具备FAM、CAM、RRM的当前驾驶模式显示及模式预设提示功能。

车载人机界面应具备列车是否停在休眠唤醒停车窗内的提示功能。

车载人机界面应具备车辆火灾状态、列车处于雨雪模式状态、客室门和站台屏蔽门发生夹人夹物状态的显示功能。

车辆应对车载休眠唤醒单元设置独立电源断路器。

车辆人机交互

列车运行人机交互设置应符合下列规定：

- 车辆所有与控制相关的设备均应设置在司机台和电气柜中；

- 司机台应配置带锁的盖板，盖板打开时应能被固定，且不应影响司机瞭望和操作驾驶室设备；

- 司机台盖板的开闭位置应由车辆网络控制系统监控和储存，同时盖板位置信息应发送至控制中心；

- 车辆应设置休眠/唤醒、模式选择、检修模式开关或按钮；

- 列车内部前端区域宜设置紧急停车拉手或按钮。

乘客服务人机交互设置应符合下列规定：

- 客室内或列车内部前端区域应设置紧急对讲装置；

- 紧急对讲装置应具有录音功能，可配置内置摄像头。

车辆监视系统人机交互要求包括

- 车辆应具备全自动运行的显示界面，应提供与信号系统匹配的休眠唤醒、模式选择、确认功能操作界面；在故障工况下，可切除信号系统，转为人工防护；在检修工况下，应设置相关操作开关及指示。

- 列车内部前端区域所有显示设备宜设置在司机台上，可通过盖板保护。其中显示设备应包括显示器、显示灯、仪表。

- 车辆前端区域外部宜设置全自动驾驶/非全自动驾驶模式指示灯及授权车辆移动指示灯。

- 车辆网络监视单元人机交互显示应与中心列车远程控制单元人机交互显示的车辆信息相同。

车辆基地人机交互

车辆基地控制室应设置SPKS开关，宜为非带铅封。SPKS开关宜按自动化区的咽喉区、停车库单防护区、列检库单防护区、运用库单防护区和检修库单防护区、洗车库分别设置。

咽喉区SPKS防护范围宜为车辆基地自动化区除停车库、列检库、运用库、检修库、洗车库外的所有区域。

停车库、列检库、运用库和检修库SPKS宜防护各自单物理防护分区内的库线。

洗车库单防护区SPKS宜防护洗车库内库线。

接口

通则

系统内部的接口应包括信号子系统与车辆子系统、信号子系统与综合监控子系统、信号子系统与通信子系统、信号子系统与站台屏蔽门子系统、信号子系统与洗车机控制单元、信号子系统与车库门控制单元、综合监控子系统与通信子系统、综合监控子系统与站台屏蔽门子系统的接口。

系统内部的接口应兼容非全自动运行的需求。

系统内部的接口应具有高可靠性，宜采用冗余通信方式。

信号子系统与车辆子系统的接口

车载ATP与车辆子系统涉及行车安全的电气接口应采用安全输入/输出。

车载ATP与车辆子系统输出硬线接口可采用继电器触点和电平输出两种方式。

对于安全关键输入继电器触点信号，车辆宜提供二组触点；对于非安全关键输入继电器触点信号，车辆可提供一组触点。

车载ATP/ATO与车辆子系统行车指令接口应通过网络通信或硬线接口，车载ATP/ATO与车辆子系统行车指令接口宜选择硬线接口的模拟输出PWM/电流环形式或硬线编码形式。

在网络接口故障情况下，CAM硬线接口的模拟输出可采用硬线形式。

车载ATP/ATO宜能向车辆网络控制单元提供时钟信号。

车载ATP/ATO与车辆网络控制单元应进行实时生命信号通信。

车载ATP/ATO应能与车辆网络控制单元进行通信，且应将车辆运行状态信息传递给中心ATS和列车远程控制单元。

当FAM模式的列车在有分相区线路上运行时，车载ATP/ATO应能控制列车主断路器的分闸和合闸，且应能自动控制列车断电过分相。

信号子系统与车辆网络控制单元交互信息应包括：

- 列车状态信息、故障信息、报警信息；

- 客室紧急对讲装置的触发、复位及位置信息；

- 日期、时钟信息；

- 下一站站台屏蔽门故障位置信息；

- 列车工况和模式命令；

- 车内外火灾信息；

- 远程控制指令。

信号子系统与综合监控子系统的接口

ATS与综合监控系统单元应采用冗余以太网网络接口。

CI与综合监控子系统的车站IBP盘应采用硬线接口。

信号子系统宜通过综合监控子系统与CCTV接口，可通过综合监控子系统与PIS、PA接口。

信号子系统应向综合监控子系统提供列车位置、区间阻塞信息、轨道占用信息、送电申请、断电申请、列车车组号和车次号、列车到离站信息、控制指令。

综合监控子系统应向信号子系统提供区间供电状态、车站火灾状态和设备状态。

当对位隔离功能通过信号子系统与综合监控子系统的接口实现时，信号子系统应向综合监控子系统提供客室门隔离信息，综合监控子系统应向信号子系统提供站台屏蔽门隔离信息。

信号子系统与通信子系统的接口

采用两路独立的冗余以太网网络接口。

应包括信号ATS与PIS控制单元、CCTV控制单元、语音控制/PA控制单元、数据通信单元之间的接口，也可通过综合监控单元进行接口。

ATS应向通信语音控制/PA控制单元、PIS控制单元提供车次号、车体号、列车计划到站及发车时间、列车进站状态、列车末班车信息、车辆状态信息、站台屏蔽门故障信息、是否扣车信息、是否跳停信息、是否清客信息，其中车辆状态信息包括车辆火灾、客室门故障。

ATS应向CCTV控制单元发送列车在线状态信息和列车位置信息。

信号子系统与站台屏蔽门子系统的接口

应分为硬线继电接口和以太网网络接口；硬线接口设计应符合故障-安全原则，以太网网络接口应采用冗余设置。

应具备接口信息收发的记录功能。

硬线接口应分别为每个信号提供两组干接点信息作为对方的采集条件。

信号子系统应通过硬线接口向站台屏蔽门子系统提供开门命令、关门命令，宜提供间隙探测控制单元的启动和停止停命令。

站台屏蔽门子系统应通过硬线接口向信号子系统提供互锁解除、门关闭且锁闭状态，宜提供间隙探测控制单元防护状态。

对位隔离功能通过信号子系统与站台屏蔽门子系统接口实现时，信号子系统应通过网络接口向站台屏蔽门子系统提供客室门状态、隔离状态、站台屏蔽门开关门命令。站台屏蔽门子系统应通过网络接口向信号子系统提供站台屏蔽门编号、站台屏蔽门状态、隔离状态、站台屏蔽门开关门命令回执。

信号子系统与洗车机控制单元的接口

可采用硬线继电接口或以太网网络接口。

信号子系统应向洗车机控制单元提供洗车请求、洗车区通过请求、列车停车位置及停稳信息。

洗车机控制单元应向信号子系统提供洗车机就绪、列车允许移动、洗车区允许通过、洗车机故障及紧急停车信息。

信号子系统与车辆基地车库门控制单元的接口

应采用硬线继电接口。

信号子系统应向车库门控制单元提供开门命令、关门命令。

车库门控制单元应向信号子系统提供门打开且锁闭状态、门关闭状态、门故障状态、门旁路状态及门控制模式；其中，门控制模式应包括远程控制模式和本地控制模式两种。

综合监控子系统与通信子系统的接口

采用冗余以太网网络接口。

应包括综合监控子系统与PIS控制单元、CCTV控制单元、语音控制/PA控制单元之间的接口。

当信号子系统通过综合监控子系统与通信子系统接口时，综合监控子系统应向PIS控制单元提供列车正常运行或列车是否紧急制动的信息。

PIS控制单元应向综合监控子系统反馈信息接收的确认信息，以及地面及车载PIS系统设备状态信息。

综合监控子系统宜向CCTV控制单元提供摄像机手动选择命令、列车位置信息。

CCTV控制单元宜向综合监控子系统提供摄像机工作状态、摄像机信息。

综合监控子系统应向语音控制/PA控制单元提供广播文本命令。

语音控制/PA控制单元应向综合监控子系统提供地面PA系统设备状态信息。

综合监控子系统与站台屏蔽门子系统的接口

应分为以太网网络接口和硬线继电接口，其中以太网网络接口应冗余设置。

站台屏蔽门子系统应通过网络接口向综合监控子系统提供每个车站站台屏蔽门状态及间隙探测状态信息。

综合监控子系统应通过网络接口向站台屏蔽门子系统提供信息接收的确认信息。

当客室门和站台屏蔽门对位隔离功能由综合监控子系统单元转发时，综合监控子系统应通过网络接口向站台屏蔽门子系统提供客室门隔离信息，站台屏蔽门子系统单元应通过网络接口向综合监控子系统提供站台屏蔽门隔离信息。

综合监控IBP盘应采用硬线接口向站台屏蔽门子系统提供再开门命令、再关门命令、使能允许命令、使能禁止命令。

电源

系统电源供电应为一级负荷，且应设两路独立电源，并应符合GB/T 50157的规定。

当电源电压波动超过用电设备正常工作范围时，应采取稳压和滤波措施。

信号系统电源应符合GB/T 12758、TB/T 1528.1、 TB/T 1528.4的规定。

通信系统电源应符合TB/T 2993.1、TB/T 2993.2、TB/T 2993.3的规定。

不间断电源设备应符合GB/T 7260的规定。

在车载和车辆设备断电的情况下，车载休眠唤醒单元应由车辆蓄电池供电，车辆蓄电池容量应满足休眠状态下带电设备正常工作的要求，工作时间不宜小于7×24h。

电磁兼容防护

信号系统单元电磁兼容防护应满足GB/T 12758、GB/T 24338.2、GB/T 25119的要求。

通信系统单元电磁兼容防护应满足GB 8702、GB 9254、GB 17625.1、GB/T 24338.5的要求。

综合监控系统单元电磁兼容防护应满足GB/T 50636、GB 50157、GB/T 24338.6的要求。

车辆系统单元电磁兼容防护应满足GB/T 25119、GB/T 24338.3和GB/T 24338.4的要求。

车载设备应满足GB/T 17626.29、GB/T 24338.4的要求。

车载设备与轨旁设备抗震性、冲击性、抗掉落性应满足GB/T 21563的要求。

环境条件

信号系统单元环境条件应满足GB/T 12758的要求。

综合监控系统单元环境条件应满足GB/T 50636的要求。

车辆系统单元环境条件应满足GB/T 32347.1的要求。

通信系统单元环境条件应满足GB/T 32347.3的要求。

通信系统单元车载设备抗震性、冲击性、抗掉落性应满足GB/T 21563的要求。